备案号：xxxxx-202x

中华人民共和国行业标准

HG/T xxxxx-202x

橡胶工厂初步设计文件编制标准

Standard for preparation of preliminary design documents for rubber factory

（征求意见稿）

20**-**-**发布                                          20**-**-**实施

中华人民共和国*******部  发布

中华人民共和国行业标准

橡胶工厂初步设计文件编制标准

Standard for preparation of preliminary design documents for rubber factory

HG/T xxxxx-202x

主编部门：蓝星工程有限公司

中国化学工业桂林工程有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：20**年**月**日

**** 出版社

20 ** 年  北京

前 言

本规定是根据工业和信息化部办公厅《关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函【2020】263号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，委托中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会负责组织，蓝星工程有限公司、中国化学工业桂林工程有限公司为主编单位，会同参编单位编制。

本规定在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，围绕橡胶工业由高速增长阶段转向高质量发展阶段以及橡胶工业结构调整、转型升级的需要，结合国内行业多年经验，体现橡胶行业的特点和特殊性；在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规定共分22章和2个附录，主要内容包括总则、术语、总论、技术经济、总图运输、生产工艺、生产过程物流、采暖、通风及空气调节、给水排水、动力与工业管道、供配电、供热、自动控制及信息化工程、建筑、结构、维修、职业安全与卫生、环境保护、消防、节能、总概算、附件及附图、附录A、附录B

本规定由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，由协会橡胶塑料设计专业委员会负责日常管理，由蓝星工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与蓝星工程有限公司联系（联系地址：，邮编：，电话：）以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：蓝星工程有限公司

中国化学工业桂林工程有限公司

参编单位：

主要起草人：

目      次

1  总则	1

2  术语	2

3  总论	3

3.1  概述	3

3.2  产品方案及建设规模	4

3.3  组织机构与人力资源配置	4

3.4  综合技术经济指标	4

3.5  存在的问题及解决方案	6

4  技术经济	7

4.1  财务、经济评价基础条件	7

4.2  产品成本和费用估算基础条件	7

4.3  主要经济数据及指标	7

4.4  主要财务报表	8

5  总图运输	9

5.1  概述	9

5.2  总平面布置	9

5.3  竖向设计	11

5.4  工厂防护设施及绿化	11

5.5  工厂运输	11

5.6  消防设计	12

5.7  存在的问题及解决方案	12

6  生产工艺	13

6.1  概述	13

6.2  产品方案与生产规模	13

6.3  工艺技术方案	13

6.4  工艺平面布置	15

6.5  存在的问题及解决方案	15

7  生产过程物流	16

7.1  概述	16

7.2  生产过程物流	16

7.3  智能物流设施	17

7.4  存在的问题及解决方案	17

8  供暖、通风及空气调节	18

8.1  概述	18

8.2  供暖设计方案	19

8.3  通风设计方案	19

8.4  空气调节设计方案	19

8.5  制冷系统设计方案	19

8.6  防排烟系统设计方案	19

8.7  设备、材料及人员	20

8.8  存在的问题及解决方案	20

9  给水排水	21

9.1  概述	21

9.2  给水水源及输水管道	21

9.3  给水系统	21

9.4  排水系统	22

9.5  消防系统	22

9.6  污水及废水处理	23

9.7  设备、材料及人员	23

9.8  存在的问题及解决方案	24

10  动力与工业管道	25

10.1  概述	25

10.2  动力介质参数及消耗量	25

10.3  动力站	25

10.4  压缩空气站	26

10.5  车间与厂区工业管道	26

10.6  设备、材料及人员	27

10.7  存在的问题及解决方案	27

11  供配电	28

11.1  概述	28

11.2  全厂用电负荷、无功功率补偿及谐波	28

11.3  供电系统	29

11.4  车间变电所及车间配电	29

11.5  厂区供电线路、厂区照明和室内照明	30

11.6  防雷、防静电、接地和等电位	30

11.7  电气消防	30

11.8  设备、材料及人员	31

11.9  存在的问题及解决方案	31

12  供热	32

12.1  概述	32

12.2  供热负荷	32

12.3  锅炉设备的选择	33

12.4  辅助设备的选择	33

12.5  设备、材料及人员	33

12.6  存在的问题及解决方案	34

13  自动控制及信息化工程	35

13.1  概述	35

13.2  总体方案	35

13.3  自动控制及仪表选型	35

13.4  火灾自动报警系统	35

13.5  信息化工程	36

13.6  设备、材料及人员	36

13.7  存在的问题及解决方案	37

14  建筑、结构	38

14.1  概述	38

14.2  建筑设计	38

14.3  建筑消防设计	39

14.4  结构设计	39

14.5  主要建筑材料	39

14.6  建（构）筑物	40

14.7  存在的问题及解决方案	40

15  维修	41

16  职业安全与卫生	42

16.1  概述	42

16.2  不安全因素与职业病危害分析	42

16.3  安全与职业病防护措施	42

16.4  预期效果及评价	43

16.5  职业安全卫生投资概算	43

16.6  存在的问题及解决方案	43

17  环境保护	44

17.1  概述	44

17.2  主要污染源及主要污染物	44

17.3  环境保护措施	44

17.4  环境影响分析及环境保护投资概算	45

17.5  存在的问题及解决方案	46

18  消防	47

18.1  概述	47

18.2  消防设计方案	47

18.3  设备、材料	49

18.4  存在的问题及解决方案	50

19  节能	51

19.1  主要耗能设备的能耗状况	51

19.2  节能措施	51

19.3  存在的问题及解决方案	52

20  总概算	53

20.1  工程总投资	53

20.2  编制依据及办法	53

20.3  总概算附表	53

21  各专业单位工程概算	61

21.1  总图运输专业概算	61

21.2  工艺专业概算	61

21.3  土建专业概算	61

21.4  采暖通风专业概算	61

21.5  给排水专业概算	61

21.6  动力专业概算	61

21.7  电气专业概算	61

21.8  热力专业概算	62

21.9  生产过程物流专业概算	62

21.10  自动控制及信息化工程专业概算	62

22  附件及附图	73

22.1  附件	73

22.2  附图	73

附录A  初步设计编制大纲	75

附录B  全厂电力负荷计算表	87

本规范用词说明	90

引用标准名录	91

附：条文说明	92

Contents

1  General principles	1

2  Terminology 	 2

3  Pandect 	  3

3.1 Overview 	3

3.2 Product plan and construction scale 	4

3.3 Organizational structure and human resource allocation	4

3.4 Comprehensive technical and economic indicators 	4

3.5 Existing problems and solutions	 6

4  Technical economy 	7

4.1 Basic conditions for financial and economic evaluation 	 7

4.2 Basic conditions for product cost and expense estimation  	7

4.3 Main economic data and indicators 	7

4.4 Main financial statements 	8

5  General plan transportation 	9

5.1 Overview	9

5.2 General layout	 9

5.3 Vertical design	11

5.4 Factory protective facilities and greening 	 11

5.5 Factory transportation	11

5.6 Fire protection design	 12

5.7 Existing problems and solutions 	12

6  Production process	13

6.1 Overview	13

6.2 Product plan and production scale	13

6.3 Process technology plan	13

6.4 Process layout	15

6.5 Existing problems and solutions	15

7  Production process logistics 	16

7.1 Overview	16

7.2 Production process logistics	16

7.3 Smart logistics facilities	 17

7.4 Existing problems and solutions 	17

8  Heating, ventilation and air conditioning	18

8.1 Overview 	18

8.2 Heating design scheme	19

8.3 Ventilation design scheme 	 19

8.4 Air conditioning design scheme	 19

8.5 Refrigeration system design scheme	19

8.6 Smoke prevention and exhaust system design scheme	19

8.7 Equipment, materials and personnel	20

8.8 Existing problems and solutions	 20

9  Water supply and drainage 	21

9.1 Overview 	21

9.2 Water supply and water pipeline 	21

9.3 Water supply system 	21

9.4 Drainage system 	22

9.5 Fire fighting system 	22

9.6 Sewage and wastewater treatment 	23

9.7 Equipment, materials and personnel	 23

9.8 Existing problems and solutions 	24

10  Power and Industrial Piping 	25

10.1 Overview 	25

10.2 Power medium parameters and consumption 	25

10.3 Power station 	25

10.4 Compressed air station 	26

10.5 Workshop and industrial piping	 26

10.6 Equipment, materials and personnel	27

10.7 Existing problems and solutions	27

11  Power supply and distribution 	28

11.1 Overview	28

11.2 Whole plant power load, reactive power compensation and harmonics 	28

11.3 Power supply system 	29

11.4 Workshop substation and workshop power distribution 	29

11.5 Factory power supply lines, factory lighting and indoor lighting 	30

11.6 Lightning protection, anti-static, grounding and equipotentiality 	30

11.7 Electrical fire protection	 30

11.8 Equipment, materials and personnel 	31

11.9 Existing problems and solutions 	31

12  Heating 	32

12.1 Overview 	32

12.2 Heating load 	32

12.3 Selection of boiler equipment	33

12.4 Selection of auxiliary equipment	33

12.5 Equipment, materials and personnel 	33

12.6 Existing problems and solutions	34

13  Automatic control and information engineering	35

13.1 Overview 	35

13.2 Overall plan 	35

13.3 Automatic control and instrument selection 	35

13.4 Automatic fire alarm system	35

13.5 Information engineering	36

13.6 Equipment, materials and personnel 	36

13.7 Existing problems and solutions 	37

14  Architecture, structure 	38

14.1 Overview 	38

14.2 Architectural design 	38

14.3 Building fire protection design 	39

14.4 Structural design 	39

14.5 Main building materials 	39

14.6 Buildings (structures) 	40

14.7 Existing problems and solutions	40

15  maintenance  	41

16  Occupational Safety and Health	42

16.1 Overview	42

16.2 Analysis of unsafe factors and occupational hazards 	42

16.3 Safety and occupational disease protection measures 	42

16.4 Expected effects and evaluation 	43

16.5 Occupational safety and health investment budget 	43

16.6 Existing problems and solutions 	43

17  Environmental protection   	 44

17.1 Overview    	44

17.2 Main pollution sources and main pollutants	44

17.3 Environmental protection measures	 44

17.4 Environmental impact analysis and environmental protection investment estimate	45

17.5 Existing problems and solutions	46

18  Fire protection 	 47

18.1 Overview 	47

18.2 Fire protection design plan 	47

18.3 Equipment and materials 	49

18.4 Existing problems and solutions	50

19  Energy saving 	51

19.1 Energy consumption status of major energy-consuming equipment	51

19.2 Energy-saving measures	 51

19.3 Existing problems and solutions 	52

20  Total estimate	53

20.1 Total project investment	53

20.2 Compilation basis and method	53

20.3 Schedule of general budget	53

21  Project estimates for each professional unit	61

21.1 General plan transportation professional estimate	61

21.2 Technical budget estimates	 61

21.3 Estimated budget for civil engineering	61

21.4 Professional Estimates for Heating and Ventilation	61

21.5 Professional budget estimates for water supply and drainage 	61

21.6 Power professional estimate 	61

21.7 Electrical professional estimates	61

21.8 Thermal professional estimates	62

21.9 Production process logistics professional estimate	62

21.10 Professional budget estimates for automatic control and information engineering	62

22  Attachment and drawing	73

22.1 Attachment 	73

22.2 Drawing 	73

Appendix A  Preliminary design outline	75

Appendix B  Power load calculation table of the whole plant	87

Explanation of terms used in this specification	90

List of referenced standards	91

Appendix: Provisions	92

1  总则

1.0.1  为规范橡胶工厂建设项目初步设计文件内容和深度，根据国家最新的投资政策并结合橡胶工业的实际情况，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于橡胶工厂新建项目,以及改建、扩建和技术改造项目初步设计文件的编制。

1.0.3  工程中应积极采用成熟的新技术、新工艺和新方法，初步设计文件应说明所应用的新技术、新工艺和新方法的优越性、经济性和可行性。

1.0.4  橡胶工厂建设项目初步设计文件内容和深度除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  橡胶工厂

以橡胶（包括天然橡胶、合成橡胶、再生胶）为主要原材料，直接进行工业生产的工厂。

2.0.2  动力站

为橡胶轮胎工厂硫化机（罐）提供硫化所需过热水或氮气、操作水、胶囊抽真空、氮气回收并回收凝结水的站房。

2.0.3  工业电视系统

在工业企业生产过程中，利用电视技术及其装备，通过有线或无线传输方式构成的电视监控系统。

3  总论

- 3.1  概述

3.1.1  项目概叙述应包括下列内容：

1  建设单位概况

1）新建项目应简要说明建设单位概况；

2）改建、扩建和技术改造项目应说明建设单位目前生产经营情况，包括主要产品、生产能力、原料供应、产品销售等。

2  项目概况

1）说明项目场地情况；

2）筹建情况；

3）建设性质（新、改、扩建）、建设规模、投资额度、进度要求、项目建设的目的和意义等。

3.1.2  设计依据应包括下列内容：

1  项目审批、核准或者备案文件；

2  建设用地规划许可证；

3  厂区地形测量图；

4  工程地质、水文地质勘察报告。

3.1.3  设计指导思想及原则应包括下列内容：

1  设计应贯彻执行国家建设的方针政策，做到切合实际、技术先进、经济合理、安全适用；

2  需要预留后续扩建条件的项目，应说明今后发展的总体思路和接建条件，并提出指导各专业设计的总设计原则和主要技术措施等；

3  扩建、改建和技改项目，应说明原有设施和主要设备利用情况，以及对节约建设资金、缩短建设周期的意义。

3.1.4  设计范围与分工应包括下列内容：

1  本项目设计的单项工程。

2  当两个单位共同承担设计时，应明确总体设计院及各设计单位的分工，

具体承担的单项工程，明确相互间的工作界面，并由总体设计院负责汇总编制项目总说明、总图、总定员和总概算。

3.1.5  初步设计文件宜按照附录A初步设计编制大纲的格式编制。

- 3.2  产品方案及建设规模

说明工厂的产品方案与建设规模，轮胎厂、翻胎厂、力车胎厂、胶管胶带厂、胶鞋厂、制品厂和再生胶厂等分别说明详细规格或代表规格，应填写产品方案与建设规模表，详见表3.2.1。

表3.2.1  产品方案与建设规模

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | t/a |  |  |
| 2 |  |  | t/a |  |  |

注：轮胎项目的主要产品方案应在备注内注明条（套）数量。

- 3.3  组织机构与人力资源配置

3.3.1  企业管理体制及组织机构设置

应说明建设单位行政、技术和生产的管理体制，并绘制组织机构图。

3.3.2  生产班制

应说明建设单位行政技术管理部门、生产车间和辅助车间的年工作日及每班工作时间。

3.3.3  人力资源配置

应说明项目总人数（含补缺勤人数）和项目最大班人数，并根据各车间、科室的人力资源配置，按照生产部门、辅助生产部门、管理人员和其它人员列出全厂人力资源配置，列入表3.4.1。

- 3.4  综合技术经济指标

应计算项目综合技术经济指标并列入综合技术经济指标表3.4.1。

表3.4.1  综合技术经济指标表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | t/a |  |  |
| 2 | 主要原材料用量 | t/a |  |  |
|  | 其中：天然橡胶 | t/a |  |  |
|  | 合成橡胶 | t/a |  |  |
|  | 炭黑 | t/a |  |  |
|  | 油料 | t/a |  |  |
|  | 其他化工原材料 | t/a |  |  |
| 3 | 用电量 |  |  |  |
|  | 设备容量 | kW |  |  |
|  | 需要容量 | kW |  |  |
|  | 年耗电量 | kWh |  |  |
| 4 | 用水量 |  |  |  |
|  | 最大用水量 | m3/h |  |  |
|  | 日用水量 | m3 |  |  |
| 5 | 蒸汽用量 |  |  |  |
|  | 冬季：最大 | t/h |  |  |
|  | 平均 | t/h |  |  |
|  | 夏季：最大 | t/h |  |  |
|  | 平均 | t/h |  |  |
| 6 | 压缩空气用量 |  |  |  |
|  | 最大 | m3/min |  |  |
|  | 平均 | m3/min |  |  |
| 7 | 燃料用量 | t/a |  |  |
| 8 | 项目人力资源配置 | 人 |  |  |
|  | 其中：直接生产人员 | 人 |  |  |
|  | 辅助生产人员 | 人 |  |  |
|  | 管理人员 | 人 |  |  |
|  | 其他人员 | 人 |  |  |
|  | 最大班人数 | 人/班 |  |  |
| 9 | 厂区占地面积 | m2 |  |  |
| 10 | 建筑面积 | m2 |  |  |
|  | 其中: 车间面积 | m2 |  |  |
| 11 | 主要建筑、安装材料 |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |
| 12 | 主要设备重量 | t |  |  |
|  | 其中：工艺设备 | t |  |  |
|  | 其它 | t |  |  |
| 13 | 总运输量 | t/a |  |  |
|  | 其中：运入 | t/a |  |  |
|  | 运出 | t/a |  |  |
| 14 | 工程总投资 | 万元 |  |  |
|  | 其中：建设投资 | 万元 |  |  |
|  | 其中：外汇 | 万美元 |  |  |
|  | 人民币 | 万元 |  |  |
|  | 建设期利息 | 万元 |  |  |
|  | 其中：外汇 | 万美元 |  |  |
|  | 人民币 | 万元 |  |  |
|  | 全额流动资金 | 万元 |  |  |
| 15 | 年均销售收入 | 万元 |  |  |
| 16 | 年均总成本费用 | 万元 |  |  |
| 17 | 年均利润总额 | 万元 |  |  |
| 18 | 投资利税率 | % |  |  |
| 19 | 投资利润率 | % |  |  |
| 20 | 销售利税率 | % |  |  |
| 21 | 销售利润率 | % |  |  |
| 22 | 贷款偿还期 |  |  | 由建设期开始 |
|  | 外汇 | a |  |  |
|  | 人民币 | a |  |  |

注：轮胎项目的主要产品方案应在备注内注明条（套）数量。

- 3.5  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

4  技术经济

- 4.1  财务、经济评价基础条件

4.1.1  财务、经济评价应依据《建设项目经济评价方法与参数》及国家财务、经济评价的有关法规，并说明具体的文件号和文件名。

4.1.2  工程总投资应列出投资组成，如建设投资、建设期利息、流动资金，并列出报批项目总投资，说明所含外汇及人民币数额。

4.1.3  资金来源应阐明项目资金筹措渠道、贷款利率、还款方式及自有资金比例。

4.1.4  财务、经济评价应依据生产规模及产品方案。

4.1.5   财务、经济评价应说明下列内容：

1  项目计算期（含建设期、生产期）及生产负荷；

2  产品销售价格（不含税）；

3  税金（流转税及所得税）计算依据。

- 4.2  产品成本和费用估算基础条件

4.2.1  成本和费用估算应列出依据，并进行说明。

4.2.2  生产成本和费用估算应包括下列内容:

1  原材料成本；

2  燃料、动力成本；

3  直接工资；

4  制造费用；

5  折旧及摊销费用；

6  修理费用；

7  管理费、财务费、销售费用；

8  年均总成本费用和年均经营成本费用；

9  必要时对产品成本和费用进行分析。

- 4.3  主要经济数据及指标

4.3.1  主要经济数据应包括下列内容:

1  年均销售收入；

2  年均销售税金及附加；

3  年均总成本；

4  年均利润总额；

5  年均所得税；

6  年均税后利润；

7  借款偿还期。

4.3.2  主要经济指标应包括下列内容:

1  投资利润率；

2  投资利税率；

3  销售收入利润率；

4  销售收入利税率；

5  全投资内部收益率（所得税前）FIRR；

全投资财务净现值（所得税前）FNPV；

6  全投资内部收益率（所得税后）FIRR；

全投资财务净现值（所得税后）FNPV。

- 4.4  主要财务报表

主要财务报表的内容形式应按《 建设项目经济评价方法与参数》规定设置，并将应包括下列内容:

1  主要经济数据及评价指标表；

2  投资使用计划与资金筹措表；

3  总成本费用估算表；

4  销售收入、销售税金及附加估算表；

5  损益表；

6  财务现金流量表（全投资）；

7  固定资产投资借款还本、付息表；

8  资产负债表。

5  总图运输

- 5.1  概述

5.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件，对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护和分期建设等方面的特殊要求；

4  厂区位置资料；

5  含用地红线的厂区地形图本工程地形图编制单位、日期，采用的坐标、高程系统；

6  老厂改、扩建项目，应有原厂区总平面现状图

7  工程地质与水文地质勘察报告，厂区周围江、河、湖、海的水文资料；

8  其他专业提出的设计条件。

5.1.2  厂址概况应包括下列内容：

1  工厂所在地的名称及地理位置；

2  厂区占用土地面积，占用农田、山林、湖塘等用地情况，以及需拆迁的现有居民房舍及其他设施的数量；

3  厂区的地形地貌概况及最高、最低海拔标高、坡度和总坡向；

4  与总图运输专业有关的工程地质、水文地质资料及厂区周围江、河、湖、海的水文资料；

5  土壤最大冻结深度、全年和夏季主导风向及频率、年平均风速、最大风速、年平均降雨量、日最大降雨量、降雪量等。

6  与总平面设计有关的自然因素。

- 5.2  总平面布置

5.2.1  总平面布置应符合下列原则：

1  合理利用土地，满足城市规划和工业区规划要求；

2  满足生产使用要求，工艺流程合理，运输方便；

3  动力设施布置靠近负荷中心；

4  适应厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，因地制宜；

5  合理确定各建构筑物之间的距离，满足生产运行、节能、卫生、防火、防震、防爆和防噪音的要求；

5.2.2  总平面布置应说明下列内容：

1  总图分区、主要生产流程以及人、货流组织和界（街）区建筑间距等情况，并从规划、施工及生产条件、节约用地、减少工程量等方面归纳提出设计方案的主要理由及特点。

2  总体规划、分期建设、预留发展等情况。

3  因地制宜，结合地域文化特点及气候，自然地形综合考虑地形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通以及环境保护等要求布置建筑物、构筑物，满足使用功能、城市规划要求以及技术安全、经济合理性，节能、节地、节水、节材等要求。

4  总平面布置对主要建（构）筑物适应工程地质、水文地质特征的说明，对其他灾害性自然现象的防治措施。

5.2.3  应列出总平面布置的主要技术经济指标，详见表5.2.3。

表5.2.3  总平面布置的主要技术经济指标

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区总用地面积 | m2 |  |  |
| 2 | 建（构）筑物占地面积 | m2 |  |  |
| 3 | 建（构）筑物建筑面积 | m2 |  |  |
| 4 | 建（构）筑物计容建筑面积 | m2 |  |  |
| 5 | 露天堆场占地面积 | m2 |  |  |
| 6 | 道路及广场占地面积 | m2 |  |  |
| 7 | 建筑密度 | % |  |  |
| 8 | 容积率 | - |  |  |
| 9 | 绿地总面积 | m2 |  |  |
| 10 | 绿地率 | % |  |  |
| 11 | 围墙长度 | m |  |  |
| 12 | 道路长度 | m |  |  |

注：根据规划要求，可增减表中主要指标名称。

- 5.3  竖向设计

5.3.1  竖向设计应符合下列原则：

1  满足各车间对运输的要求；依山就势，因地制宜，节省土（石）方工程量；合理选定厂区标高，满足建（构）筑物的基础和管线埋置深度的要求；

2  出现高填和深挖时，提出防止滑坡、边坡失稳的措施和余（缺）土处理方法；

3  说明洪水及周围高地对场地的影响，对山洪、激流的防护措施，保证场地不受洪水与地区积水的威胁，合理选定场地设计高程和合理的场地排水方式等。

5.3.2  应说明竖向设计的依据，竖向设计方式的确定及说明。

5.3.3  应列表说明填挖数量的平衡程度、缺土来源和余土去向，详见表5.3.3。

表5.3.3  土石方工程量平衡表

| 序号 | 工 程 名 称 | 土石方量（m3） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填 方 | 挖 方 |  |
| 1 | 场地平整 |  |  |  |
| 2 | 建（构）筑物、设备基础 |  |  |  |
| 3 | 管沟 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |
|  | 松土量 |  |  | 松土系数(%) |
|  | 合 计 |  |  |  |
|  | 余土（或缺土）量 |  |  |  |

- 5.4  工厂防护设施及绿化

5.4.1  应说明工厂围墙的形式和工程量。

5.4.2  大门和侧门的设计应依据厂区外部交通状况，厂区内部功能分区合理布置，并应满足市政规划及消防的要求。

5.4.3  油罐区围堤设计应符合工艺及防火的要求。

5.4.4  工厂绿化设计应结合厂区的自然条件，依据工厂的生产特点、规模及污染状况进行设计，满足安全生产及海绵城市设计的要求。

- 5.5  工厂运输

5.5.1  厂外运输条件应说明当地铁路、公路和水路的运输条件，工厂距车站、码头的距离，全厂货物运输量以及运入、运出量和运输方式。

5.5.2  车辆配置及厂内道路应说明车辆的配置数量，厂内道路形式、路面结构、路面与路基宽度等主要技术条件。

- 5.6  消防设计

5.6.1  应说明厂区各功能分区、出入口数量、竖向设计等；

5.6.2  应根据各建（构）筑物及与其相邻建（构）筑物的使用性质、生产类别和耐火等级等情况，分别说明建（构）筑物、堆场、储罐等的防火间距；

5.6.3  应根据厂房的使用性质、生产类别、耐火等级和占地面积等情况，说明消防车道布置、道路宽度、路边与建筑物外墙距离、路面与空中障碍物之间的净空、消防车道下的暗沟和管道所能承受的压力等情况。

- 5.7  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

6  生产工艺

- 6.1  概述

6.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  建设单位提供的工艺设计基础资料；

4  与建设单位商定的初步设计联络纪要。

6.1.2  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明原有生产设施的利用情况。

- 6.2  产品方案与生产规模

应对建设项目产品的品种、规格、数量的确定进行说明，并计算设计产量，见表6.2.1。

表 6.2.1  设计生产任务表

| 序号 | 产品名称 |  | 产品规格 | 单位 |  | 计划年产量 | 设计年产量 | 设计日产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6.3  工艺技术方案

6.3.1  应说明生产技术来源以及产品达到的质量标准。

6.3.2  应说明主要原材料的来源，并对原材料用量和所需仓库面积进行计算，并附原材料用量表和仓库面积计算表，详见表6.3.2-1和表6.3.2-2。

表6.3.2-1  原材料用量表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 需 用 量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日用量 | 年用量 |  |

表6.3.2-2  仓库面积计算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 日用量或 日产量 | 存放天数 | 库存量 | 每m2存放量 | 计算面积(m2) | 利用系数 | 设计 面积 (m2) | 分配 面积 (m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3.3  应说明生产工艺方法、工艺流程，并附生产工艺流程图。

6.3.4  应列表说明主要设备选型，对主要工艺设备数量进行计算，详见表6.3.4工艺设备计算表可不附在初步设计文件上。

表6.3.4 工艺设备一览表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 与规格 | 使用动力 条件 | 台数 | 设备重量(t) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

6.3.5  应对原材料、半成品、成品检测的内容、方法、仪器及设备选型等进行说明，并附检测设备一览表，详见表6.3.5。

表6.3.5 检测设备一览表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 与规格 | 使用动力 条件 | 台数 | 设备重量(t) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

6.3.6  应根据生产工艺及工艺设备对工艺生产人员的配备进行计算，并附生产人员配备表，详见表6.3.6。

表6.3.6  生产人员配备表

| 序号 | 车间(工段)名称 | 工种 | 班次 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 第四班 |  |  | 总人数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 合计 |  |

- 6.4  工艺平面布置

6.4.1  应说明工艺平面布置的原则。

6.4.2  应按工段或工序对生产车间的功能区域划分、工艺设备布置进行说明，对于多层厂房应分层说明，并附生产车间工艺平面布置图。

- 6.5  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

7  生产过程物流

- 7.1  概述

7.1.1  设计依据应包含下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  其他专业提供的设计基础资料；

4  与建设单位商定的初步设计联络纪要。

7.1.2  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明原有物流设施的利用情况。

- 7.2  生产过程物流

7.2.1  应按照生产工艺流程，说明原材料、半成品、成品的储运方式，以及设备检修和模具更换等起重运输方式。

7.2.2  应计算确定生产过程物流设备、设施的型号、规格和数量，并附物流设备一览表，详见表7.2.2。

表7.2.2  物流设备一览表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 与规格 | 使用动力 条件 | 台数 | 设备重量(t) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

7.2.3  应对生产过程物流的人员配备进行计算，并附人员配备表，详见表7.2.3。

表7.2.3  人员配备表

| 序号 | 车间(工段)名称 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 第四班 |  |  | 总人数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 合计 |  |

- 7.3  智能物流设施

7.3.1  生产过程物流宜优先选用智能物流设施。

7.3.2  智能物流设施的选用应能充分考虑故障处理措施，保障生产连续运行。

7.3.3  应根据物料特性，工艺要求，工艺设备生产能力、生产节拍、存储要求、

使用环境等确定智能物流设备的选型。

- 7.4  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

8  供暖、通风及空气调节

- 8.1  概述

8.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  建设单位及各专业提供的设计基础资料；

4  与建设单位商定的初步设计联络纪要。

8.1.2  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明原有设施和主要设备的利用情况。

8.1.3  应列举与本专业设计有关的气象资料，并说明来源。

8.1.4  设计基础数据应包括下列内容：

1  供暖、通风及空气调节设计数据详见表8.1.4-1；

2  建筑外围结构传热系数详见表8.1.4-2；

3  热媒、冷媒来源及参数。

4  冬、夏季室内空气设计参数表。

表8.1.4-1  采暖通风空调设计综合数据表

| 序 号 | 建筑物 名称 | 计算 面积 （m2） | 计算 体积 （m3） | 有 害 物 |  | 对供暖通风 空调的要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名 称 | 数量(Kg/h) |  |  |

表8.1.4-2  建筑外围护结构传热系数表

| 序号 | 名 称 | 传热系数 W/m2·℃(Kcal/ m2·h·℃) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各工业建筑外墙 |  |  |
| 2 | 各民用建筑外墙 |  |  |
| 3 | 各工业建筑屋面 |  |  |
| 4 | 各民用建筑屋面 |  |  |
| 5 | 建筑物外窗及天窗 |  |  |
| 6 | 建筑物外门 |  |  |
| 7 | 各工业建筑外窗及天窗 |  |  |
| 8 | 各民用建筑外窗及天窗 |  |  |
| 9 | 空调及供热房间围护结构 |  |  |

注：表内名称供选用，可根据项目需要增减。

- 8.2  供暖设计方案

应说明使用热媒的种类和参数、散热器类型、供暖系统形式及凝结水回收方式、供暖系统设备选型等。

- 8.3  通风设计方案

8.3.1  应说明各车间（工段）主要有害物质的种类、通风方式、送排风设备的选择、防爆措施以及空气净化、冷却（加热）、消音等设备的选择和设备减振措施，确定通风设备安装位置等。

8.3.2  对有环保处理要求的场所，宜说明废气收集治理系统的形式、系统的运行、设备的选择及布置方案。

- 8.4  空气调节设计方案

应说明空调系统形式、空调设备选择、为满足空调要求所采取的技术措施、冷热媒参数以及空调系统的控制水平等。

- 8.5  制冷系统设计方案

应说明制冷负荷的确定、制冷系统形式、制冷工质选择、制冷系统设备选型、冷水和冷却水参数、冷水和冷却水系统形式以及自动控制水平等。

- 8.6  防排烟系统设计方案

8.6.1  暖通消防设计方案应包括下列内容：

1  防排烟的设计原则；

2  典型工业建筑物的防排烟方案；

3  典型民用建筑物的防排烟方案；

4  防火阀、排烟防火阀等暖通消防阀门的设置原则和防排烟系统的自动控制情况；

5  防排烟系统对设备、材料、施工的特殊要求。

- 8.7  设备、材料及人员

8.7.1  设备选型应列表说明,详见表8.7.1。

表8.7.1  设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 与规格 | 使用动力 条件 | 台数 | 设备重量（t） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

8.7.2  材料应列表说明,详见表8.7.2。

表8.7.2  材料表

| 序 号 | 材料名称 | 型号与规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7.3  人员配备应列表说明,详见表8.7.3。

表8.7.3  人员配备表

| 序号 | 车间(工段)名称 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 第四班 |  |  | 总人数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 合计 |  |

- 8.8  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

9  给水排水

- 9.1  概述

9.1.1  设计依据应包括下列内容:

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  建设单位及各专业提供的设计基础资料；

4  与建设单位商定的初步设计联络纪要

5  项目的环境预评价及批复。

9.1.2  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明原有设施和主要设备的利用情况。

9.1.3  应列举与本专业设计有关的气象和地质等资料。应提出设计原则和设计特点等。

- 9.2  给水水源及输水管道

9.2.1  应说明地区水源的水量、水质、水温等情况和地下水、地表水等水源的选择。

9.2.2  水源为地下水、地表水时，应说明下列内容：

1  取水规模、流程及净化处理工艺；

2  水源地地形情况、取水方案、设备选择、主要设计参数。

9.2.3  水源为市政供水时，应说明供水干管情况及接管位置、管径和本项目用水量等。

9.2.4  应说明管材选择、连接方式、敷设方式、防腐措施、障碍穿越等情况。

- 9.3  给水系统

9.3.1  给水系统应说明下列内容：

1  自来水给水系统、消火栓消防给水系统、自动喷淋消防给水系统、生产常温循环冷却给水系统、生产低温循环冷却给水系统、中水给水系统等的划分和设置情况；

2  各系统的设计方案。

3  各个系统建（构）筑物、设备选择等。

9.3.2  室内生活给水应说明各单体的最大班人数，生活给水水量、水压以及管材选择、管道敷设方式、卫生器具的选择等内容。

9.3.3  管道设计应说明管材选择、管道敷设和接管方式、管道防腐等内容。

9.3.4  应列表说明给水各系统的参数，详见表9.3.4。

表9.3.4  给排水设计任务表

| 序 号 | 系统及工段 | 水压/Mpa | 用 水 情 况 |  |  | 回 水 情 况 |  |  | 排 水 情 况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大时 水量 /(m3/h) | 日用 水量 (m3/d) | 水温 /℃ | 最大时 水量/ (m3/h) | 日回 水量/ (m3/d) | 水温 /℃ | 最大时 水量 /(m3/h) | 日排 水量 /(m3/d) | 水温 /℃ |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （13） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9.4  排水系统

9.4.1  室内排水应说明管材选择、管道敷设方式以及小型排水构筑物的形式和规格。

9.4.2  厂区排水系统应包括下列内容：

1  排水系统的划分；

2  排放方式、排放口位置、排放量、排放要求、回收利用等；

3  厂区初期雨水、消防排水及事故排水的收集及处置；

4  设置排水提升水泵时，说明排水提升泵房的位置、流量和设备选型。

9.4.3  应列出当地暴雨强度计算公式，计算降雨量。

9.4.4  应说明管材选择、管道敷设和接管方式、管道防腐等内容。

- 9.5  消防系统

9.5.1消防系统应说明下列内容

1  新建厂厂区消防水源、供水能力和贮存量的情况；改、扩建及技术改造项目原有厂区消防水源、供水能力和贮存量的情况，并说明消防设施的利旧情况；

2  消火栓消防系统、自动喷淋（含水幕）灭火系统、固定（半固定）泡沫灭火系统和气体灭火系统等的设置情况；

9.5.2   应分系统计算室内、外消防给水设计流量和水压；

9.5.3   应说明消防水泵房的设置、消防水泵的型号、台数和控制方式，计算消防水池容积；

9.5.4   应说明室内、外管路敷设方式、管径、水压和加压措施，消火栓的间距、保护半径和室内消防水箱的贮水量；

9.5.5   应说明含有易燃、可燃液体的污水管道和雨水管道的水封分隔措施.

9.5.6   应说明灭火器设置情况。

- 9.6  污水及废水处理

9.6.1  应说明需要处理的污水及废水水量、成分和性质。

9.6.2  应说明污水排放地和对排水水质的要求。

9.6.3  应说明污水处理方案，应说明综合利用措施及污水的计量、监测和分析情况。

9.6.4  应说明污泥处理和去向。

- 9.7  设备、材料及人员

9.7.1  应列表说明设备选型，详见表9.7.1。

表9.7.1  设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 使用动力 条件 | 台数 | 设备重量(t) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

9.7.2  应列表说明所用材料，详见表9.7.2。

表9.7.2  材料表

| 序号 | 材料名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 重量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

9.7.3  应列表说明人员配备，详见表9.7.3。

表9.7.3  人员配备表

| 序号 | 车间(工段)名称 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 第四班 |  |  | 总人数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 合计 |  |

- 9.8  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

10  动力与工业管道

- 10.1  概述

10.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  建设单位及各专业提供的设计基础资料；

4  与建设单位商定的初步设计联络纪要。

10.1.2  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明原有设施和主要设备的利用情况。

- 10.2  动力介质参数及消耗量

10.2.1  应说明动力介质参数及消耗量，详见表10.2.1。

表10.2.1  动力介质参数及消耗量表

| 序号 | 介质名称 | 介质参数 |  | 消耗量 （m3/h） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压力（Mpa） | 温度（℃） | 最大 | 平均 |  |
| 1 | 过热水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 氮气 |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作水 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抽真空 |  |  |  |  |  |
| 5 | 压缩空气 |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |
| 7 | 软化水 |  |  |  |  |  |

注：可根据工程实际需要增减介质。

- 10.3  动力站

10.3.1  动力站的系统设计应包括动力站的系统组成，氮气硫化系统应包括制氮系统、氮气增压系统、氮气回收系统、抽真空系统、凝结水回收系统等；过热水硫化系统应包括过热水充水及循环系统、内压冷却水系统、操作水系统、抽真空系统、凝结水回收系统等；

10.3.2  动力站设计方案和设备选型应包括下列内容：

1  动力站的尺寸、位置和布置等情况；

2  动力站各系统的设备选型、设备数量；

3  上述各系统负荷计算的计算过程可不体现在初步设计文件中。

- 10.4  压缩空气站

10.4.1  压缩空气站的系统设计应包括压缩空气的压力等级，各压力等级压缩空气含尘、含油、含湿量的要求；

10.4.2  压缩空气站设计方案和设备选型应包括下列内容：

1  压缩空气站的尺寸、位置和布置等情况；

2  压缩空气系统的设备选型、设备数量；

3  上述压缩空气系统负荷计算的计算过程可不体现在初步设计文件中。

- 10.5  车间与厂区工业管道

10.5.1  应说明各车间使用动力介质参数及消耗量，详见表10.5.1。

表10.5.1  各车间动力介质参数与消耗量表

| 序 号 | 车间 名称 | 介质名称 | 单位 | 介质参数 |  | 消耗量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压力 (Mpa) | 温度 （℃） | 最大 | 平均 |  |

10.5.2  应说明各种管道的敷设方式（架空、管沟和埋地）。

10.5.3  应按管道系统或介质特性说明各管道选用材质要求。

10.5.4  应说明工程中需保温（冷）、防腐的管道类别、材质要求。

- 10.6  设备、材料及人员

10.6.1  应列出各车间、压缩空气站、动力站主要动力设备参数，详见表10.6.1。

表10.6.1  设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 使用动力条件 | 台数 | 设备重量(t) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

10.6.2  应列出各车间及压缩空气站、动力站管道材料，详见表10.6.2。

表10.6.2  材料表

| 序号 | 材料名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.6.3  应列出压缩空气站、动力站人力资源配备，详见表10.6.3。

表10.6.3  人员配备表

| 序号 | 站房名称 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 第四班 |  |  | 总人数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 合计 |  |

- 10.7  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

11  供配电

- 11.1  概述

11.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  建设单位及各专业提供的设计基础资料；

4  与建设单位商定的初步设计联络纪要。

11.1.2  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明厂内供电系统现状及利用原有设施的情况。

3  本专业设计工作与相关专项设计工作的分工及界面。

11.1.3  负荷等级及供电要求应包括下列内容：

1  全厂用电负荷的负荷等级的划分、全厂总用电容量及其中一、二、三级负荷容量、对各级负荷采取的供电方式；

2  高压用电设备台数及大型电动机的容量、启动电压水平、限制压降的措施和起动方式的选择。

11.1.4  电源概况应包括下列内容：

1  给本项目供电的发电厂或区域变电站的位置、距离、装机容量、系统主接线、电源数量、增加用户的条件及远近期短路容量，以及向本项目供电的方式、电源电压、供电线路型号和规格等；

2  需设置应急电源时，应说明应急电源的技术要求、应急电源与正常电源的关系。采用柴油发电机作为应急电源时，说明其启动、停机方式；

- 11.2  全厂用电负荷、无功功率补偿及谐波

11.2.1  全厂电力负荷计算应包括下列内容：

1  全厂主要用电负荷数据；

2  全厂电力负荷计算表，详见附录B。

11.2.2  无功功率补偿应包括下列内容：

1  功率因数的指标要求；

2  无功功率的补偿措施和容量。

11.2.3  谐波治理应包括下列内容：

1  谐波次数、含量、来源等；

2  谐波的治理措施。

- 11.3  供电系统

11.3.1  总变（配）电站、高压配电所的设计和主电力变压器的选择应说明总变（配）站、高压配电所的设计情况，主电力变压器的数量、容量和技术规格。

11.3.2  系统的接线方式及电能计量的要求应说明供电系统接线方式的选择、正常工作电源与备用电源之间的关系、母线联络开关运行和切换方式、变压器之间低压侧联络方式、各级电能计量的要求。

11.3.3  高压电气设备的选择应说明高压设备的技术规格和选择依据。

11.3.4  继电保护方式及自动装置的选择应说明继电保护的方式、采用的自动装置及技术要求、微机监控保护系统的设置及技术要求等。

11.3.5  操作电源的选择应说明总变（配）电站、高压配电所采用的操作电源，宜说明主要直流用电设备容量和数量。

11.3.6  高压系统中性点接地方式的选择应说明高压系统中性点接地方式的选择和依据。

11.3.7  高压电气设备过电压保护及接地装置的要求应包括下列内容：

1  过电压来源、保护对象和采取的过电压保护措施；

2  接地装置的技术规格和安装要求。

- 11.4  车间变电所及车间配电

11.4.1  车间变电所的设计应说明车间变电所的数量、各变电所的位置、变压器型号、容量、台数及低压配电柜型号和台数。

11.4.2  应说明低压接地系统的选择。

11.4.3  应说明车间环境特征、爆炸危险环境分区、火灾危险环境特征。

11.4.4  应说明车间动力及照明配电设备的选择。

11.4.5  应说明车间配电型式和电缆及导线的选择和敷设方式。

11.4.6  应说明特殊传动、控制联锁、电热等设备的选择要求。

- 11.5  厂区供电线路、厂区照明和室内照明

11.5.1  应说明厂区供电线路的电缆选型及敷设方式。

11.5.2  厂区照明方案应包括下列内容：

1  照明指标要求，配电的接地系统型式、灯具、光源和照明控制方式的选择原则；

2  电缆选择和敷设方式的选择。

11.5.3  室内照明方案应包括下列内容：

1  室内照明的种类，主要场所照明的照明指标要求，灯具、光源及照明控制方式的选择原则；

2  电缆及导线的选择和敷设方式。

- 11.6  防雷、防静电、接地和等电位

11.6.1  防雷要求及措施应包括下列内容：

1  建构筑物、室外装置的防雷类别和划分依据；

2  建筑物电子信息系统雷电防护等级的划分和依据；

3  防直击雷、防雷击电磁脉冲等的措施；

4  防雷装置及防雷击电磁脉冲设备的技术规格和安装要求。

11.6.2  防静电要求及措施应包括下列内容：

1  静电的危害、来源和防静电措施；

2  防静电装置的技术规格和安装要求。

11.6.3  接地要求及措施应包括下列内容：

1  要求接地的系统的种类和其接地电阻要求，各接地系统之间的关系；

2  接地装置的技术规格和安装要求。

11.6.4  等电位要求及措施应说明等电位的要求和措施，等电位装置的技术规格和安装要求。

- 11.7  电气消防

11.7.1  应说明消防设备的供电负荷等级、供电电源的数量及供电的可靠性和消防供电系统的接线方式及配电型式；

11.7.2  应说明电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统和消防切非的设计及设备技术规格；

11.7.3  应根据爆炸危险环境区域划分和火灾危险场所的特征进行电气设备的选型，并说明选型依据；

11.7.4  应说明防雷、防静电、等电位、接地等装置的设计；

11.7.5  应说明各消防系统线缆选型及敷设的要求、与消防相关的电气设备的安装要求。

- 11.8  设备、材料及人员

11.8.1  应列出主要设备材料，详见表11.8.1。

表11.8.1  电气设备材料表

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格与型号 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.8.2  应列出人员配备要求，详见表11.8.2。

表11.8.2  人员配备表

| 序号 | 车间(工段)名称 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 第四班 |  |  | 总人数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 合计 |  |

- 11.9  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

12  供热

- 12.1  概述

12.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  建设单位及各专业提供的设计基础资料；

4  与建设单位商定的初步设计联络纪要。

12.1.2  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明原有设施和主要设备的利用情况。

12.1.3  供热概况应包括下列内容：

1  外单位供热时说明供热单位的位置、距离、管径、热媒参数等；

2  扩建、改建和技改项目，说明原有供热概况及利用原有设施的情况。

- 12.2  供热负荷

应列出供热负荷，详见供热负荷计算表12.2.1。

表12.2.1  供热负荷计表

| 序 号 | 用汽部门 | 热介质参数 |  | 冬季（kg/h） |  | 夏季(kg/h) |  | 凝结水回收量 (kg/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压力 （MPa） | 温度 （℃） | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 |  |  |
| 1 | 生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暖通、空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 自用汽及损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 12.3  锅炉设备的选择

应根据供热负荷和所用燃料种类进行锅炉设备选型，包括锅炉型号、规格和台数。

- 12.4  辅助设备的选择

12.4.1  燃料系统应包括下列内容：

1  燃料流程；

2  燃料系统中主要设备的选择；

3  燃料最大小时耗煤量和年耗量；

4  燃料在厂内贮存天数。

12.4.2  灰渣系统应包括下列内容：

1  出灰流程；

2  出灰系统中主要设备的选择；

3  灰渣小时或年排出量、灰渣去向和综合利用情况。

12.4.3  水处理系统应包括下列内容：

1  根据水质情况说明水处理流程及处理水量；

2  主要设备选择。

12.4.4 烟气净化系统应说明净化方式、设备选型及除尘、脱硫效率。

12.4.5 应说明发热设备和热管道保温材料的选择。

12.4.6 厂区供热管网应包括下列内容：

1  管材选择；

2  管网敷设方式和保温材料；

3  凝结水回收方式。

- 12.5  设备、材料及人员

12.5.1  应列出主要热力设备选型，详见表12.5.1。

表12.5.1  设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 使用动力 条件 | 台数 | 设备重量(t) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

    - 应列出管道材料，详见表12.5.2。

表12.5.2  材料表

| 序 号 | 材料名称 | 型号与规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 应列出锅炉房及水处理人力资源配备，详见表12.5.3。

表12.5.3  人员配备表

| 序号 | 站房名称 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 第四班 |  |  | 总人数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 合计 |  |

- 12.6  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

13  自动控制及信息化工程

- 13.1  概述

13.1.1  设计依据应包括下列内容:

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  建设单位及各专业提供的设计基础资料；

4  与建设单位商定的初步设计联络纪要。

13.1.2 设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明原有设施和主要设备的利用情况。

- 13.2  总体方案

应说明各系统总体方案。

- 13.3  自动控制及仪表选型

13.3.1  自动控制方案应说明下列内容：

1  生产自动控制及能源管理系统方案，中控室的位置、面积和系统组成；

2  各车间（工段）、站房自动控制方案、控制室位置、控制对象和控制要求。

13.3.2  仪表选型应说明下列内容：

1  各车间环境特征、自然条件等对仪表选型的要求，仪表的型号、规格和数量的选择；

2  仪表用电、仪表用气等动力供应的要求。

- 13.4  火灾自动报警系统

13.4.1  火灾自动报警系统方案应包括下列内容：

1  系统的形式、消防控制室设置和系统组成；

2  火灾自动报警系统和消防联动设计方案；

3  火灾报警控制器、火灾探测器等主要设备的选择；

4  有智能化系统集成时，说明火灾自动报警系统与智能化系统的联动关系；

5  系统供电方式、线路选型和敷设方式。

- 13.5  信息化工程

13.5.1  信息化工程应说明下列内容：

1  系统组成、信息中心机房位置、主要设备选型、容量、规格和性能；

2  通讯线路外部接入条件、通讯方式、容量和机房位置等；

3  安全技术防范系统防护区域及位置、子系统组成和监控中心位置等；

4  根据信息化系统组成并结合实际需要，确定其它智能化系统的方案。

13.5.2  综合布线系统应说明下列内容：

1  系统的网络结构形式、系统容量和系统组成等；

2  系统所支持的信息传输要求；

3  系统对各子系统和设备的要求；

4  系统线路选型和敷设方式；

5  的供电方式和接地系统。

- 13.6  设备、材料及人员

13.6.1  应列出主要设备材料，详见表13.6.1。

表13.6.1  设备材料表

| 序号 | 设备（材料）名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.6.2  应列出人员配备，详见表13.6.2。

表13.6.2  人员配备表

| 序号 | 车间(工段)名称 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 第四班 |  |  | 总人数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 合计 |  |

- 13.7  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

14  建筑、结构

- 14.1  概述

14.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  工程地质勘察报告；

4  中国地震烈度区划图；

5  建设单位及各专业提供的设计基础资料；

6  与建设单位商定的初步设计联络纪要。

14.1.2  应说明本专业的设计范围。

14.1.3  应列举与本专业设计有关的资料，

14.1.4  应说明项目所在地区的工程地质和水文地质情况。

14.1.5  应说明场地地震基本烈度和其划定依据，以及国家、地区专门机关的指令性文件。

- 14.2  建筑设计

14.2.1  应说明生产、生活及办公等各类建筑的功能和设计标准。

14.2.2  应说明建筑物的立面处理原则和内外装修标准, 以及同周边环境的协调。

14.2.3  应说明墙体、门、窗、地坪、楼面和屋面等主要工程做法。

14.2.4  有防噪、防爆、防尘、高温、恒温、恒湿等要求的车间应说明建筑结构的特殊要求和在建筑及材料上的处理措施。

14.2.5  需分期建设的工程，应说明分期建设内容、对续建、扩建的设想和相关措施。

14.2.6  应说明幕墙工程、特殊屋面工程和其他需要另行委托设计和加工的工程内容。

14.2.7  建筑节能设计应说明下列内容：

1  设计依据；

2  项目所在地的气候分区及围护结构的热工性能限值；

3  建筑的节能设计，确定体型系数、窗墙比、大窗屋面比等主要参数，明确屋面、外墙(非透明幕墙)、外窗等围护结构的热工性能和节能构造措施。

- 14.3  建筑消防设计

14.3.1  应说明建筑平面防火分区和附设于建筑物内的配套设施的防火设计。

14.3.2  应说明楼板、隔墙、防火墙、防火门、窗和管道井等的防火设计。

14.3.3  应说明建筑物内疏散走道的宽度、安全出口和疏散楼梯的数量和位置、疏散距离和通向屋顶及地下室楼梯的安全疏散设施的设计。

14.3.4  建筑物内装修材料的材质和耐火性能。

14.3.5  甲、乙类生产厂房应说明防爆措施。

- 14.4  结构设计

14.4.1  应说明地基的处理方法和基础设计方案, 论述地基和基础方案在技术上的先进性、可靠性和经济合理性。

14.4.2  结构选型应包括下列内容：

1  各单项工程的选型原则和结构选型，说明选用混合结构、框架及排架结构、轻型钢结构、钢结构、预制、现浇和预应力结构所考虑的因素；

2  按车间分别说明主要结构构件选型。

3  新技术、新结构、新材料；

4  为满足使用要求，对地区性特殊问题提出相应的结构处理措施，；

5  施工安装的特殊要求。

- 14.5  主要建筑材料

14.5.1  钢材的选择应包括下列内容：

1  说明预应力钢筋和非预应力钢筋的选择；

2  说明型钢的 钢号、钢种、规格。

14.5.2  应说明预应力钢筋混凝土构件、预制构件、现浇构件和装配构件接头的混凝土强度及特殊需要的水泥标号。

14.5.3  应说明木材的用量。

14.5.4  应说明块材的类型、规格、强度及容重。

- 14.6  建（构）筑物

14.6.1  应列表说明建（构）筑物，详见表14.6.1。

表 14.6.1  建(构)筑物一览表

| 序 号 |  | 总图 编号 |  | 建(构) 筑物 名称 |  |  | 生产类别 |  | 耐火等级 |  | 建筑物 卫生 等级 |  |  | 建筑物特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占地 面积 (m2) |  | 建筑 面积 (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱距（m） | 跨度（m） |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |  | 层高（m） | 层数 |  |  |  |  |
| ⑴ |  | ⑵ |  | ⑶ |  |  | ⑷ |  | ⑸ |  | ⑹ |  |  | ⑺ | ⑻ |  | ⑼ |  | ⑽ |  | (11) | (12) |  | (13) |  | (14) |
| 主 要 结 构 选 型 及 建 筑 装 饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 柱基 | 墙 基 |  | 柱 |  | 梁或屋架 | 楼板 |  | 屋面板 |  | 吊车梁 |  | 围护墙 | 门窗 |  |  | 楼 地面 |  | 室内外 装饰 |  | 屋面 防水 隔热 |  |  | 吊顶 |  |  |  |
| (15) | (16) |  | (17) |  | (18) | (19) |  | (20) |  | (21) |  | (22) | (23) |  |  | (24) |  | (25) |  | (26) |  |  | (27) |  | (28) |  |

- 14.7  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

15  维修

15.0.1  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明原有设施和主要设备的利用情况。

15.0.2  机修应说明下列内容：

1  生产车间保全任务、保全室设置和设备选择及布置。

2  机修车间的机修加工总量、主要机修设备和机具的选择。

3  机修车间的组成和布置。

15.0.3  电修、仪修和管修应说明下列内容：

1  电修、仪修和管修的任务；

2  检修内容和检修能力；

3  主要设备选择和布置。

15.0.4  应列表说明设备选型，详见表15.0.4。

表 15.0.4  设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 使用动力条件 | 台数 | 设备重量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

16  职业安全与卫生

- 16.1  概述

16.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  建设项目安全预评价文件及评审意见；

4  建设项目职业病危害预评价文件及评审意见。

16.1.2  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目说明原有设施和主要设备的利用情况。

- 16.2  不安全因素与职业病危害分析

16.2.1  不安全因素的分析应包括下列内容：

1  火灾、爆炸；

2  电气伤害；

3  机械伤害；

4  坠落伤害；

5  烫伤；

6 其他不安全因素。

16.2.2  职业病危害因素及危害程度的分析应包括下列内容：

1  按生产工艺流程分别说明粉尘、热胶烟气、硫化烟气、有机溶剂挥发气、噪声等有害物的来源、存在部位和危害程度。

2  生产环境中存在的有害因素和危害程度。

- 16.3  安全与职业病防护措施

16.3.1  安全防护措施应包括安全防护设施、应急救援设施、安全管理和个体防护用品配备等内容。

16.3.2  职业病防护措施应包括职业病防护设施、应急救援设施、职业卫生管理和个体防护用品配备等内容。

- 16.4  预期效果及评价

在建设项目采取安全与职业病防护设施的前提下，应对各岗位工作人员安全和职业病防范的预期效果进行综合分析，并评价其是否满足法律、法规和标准的要求。

- 16.5  职业安全卫生投资概算

职业安全卫生投资概算应包括对项目不安全因素和职业病危害治理有关的各种装置、设备、工程设施、应急救援用品、教育培训和个体防护用品等费用的估算。

- 16.6  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

17  环境保护

- 17.1  概述

17.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范；

3  建设项目环境影响报告书 (或环境影响报告表)及评审意见。

17.1.2  设计范围应包括下列内容：

1  本专业的设计范围；

2  改（扩）建项目应说明原有设施和主要设备的利用情况，现有企业污染物排放及环境保护现状，并说明项目原有和新建环境保护措施及两者关系，以老带新措施。

17.1.3  应列表说明废气、生产性粉尘、废水和噪声等污染物所采用标准的名代号、等级、限值和环境总量控制污染物排放限值等内容。

- 17.2  主要污染源及主要污染物

17.2.1  应说明项目所在地环境现状并进行分析，改、扩建及技术改造项目应说明现有企业污染物排放及环境保护现状，并说明项目原有和新建环境保护措施及两者关系，明确利旧环保设施情况。。

17.2.2  主要污染源和主要污染物的说明应包括下列内容：

1  生产工艺过程的污染源和污染物的排放情况，附生产工艺流程及污染源框图；

2  建设项目主要污染物类型、排放量、所含有害有毒物质的成分和排放浓度等。

- 17.3  环境保护措施

17.3.1  环境保护措施及预期效果应包括下列内容：

1  按污染物分类设计治理措施，污染物治理措施符合《橡胶工厂环境保护设计规范》GB50469的要求。

2  列表说明污染物、噪声排放、治理措施和预期效果，详见表17.3.1-1、表17.3.1-2、表17.3.1-3和表17.3.1-4；

表17.3.1-1  废气排放及治理措施一览表

| 序号 | 污染物名称 | 污染物来源 | 组分 名称 | 排放量(m3/h) | 排放 方式 | 排放 高度 | 治理措施 | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表17.3.1-2  废水排放及治理措施一览表

| 序号 | 废水 名称 | 排放量 (m3/h) | 主要组分和浓度(mg/l) |  |  |  |  | 治理 措施 | 治理 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD | SS | PH | 石油类 |  |  |  |

表17.3.1-3  固体废物排放及治理措施一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 年排放量(t/a) | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表17.3.1-4  噪声治理措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声级dB(A) dB（A） | 治理措施 | 治理效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17.3.2  环境保护管理机构及环境监测应包括下列内容：

1  管理机构的设置、人员配备和职责；

2  设有监测站时说明监测站的基本情况，第三方监测时说明监测单位；

3  环境监测措施；

4  监测项目和周期。

- 17.4  环境影响分析及环境保护投资概算

17.4.1  应从生产技术、治理措施、达标排放和总量控制等方面分析项目投产后对环境的影响。

17.4.2  应列表说明各项环保设施的投资概算，详见表17.4.2。

表17.4.2  环保设施投资概算表

| 序号 | 环保设施 | 投资概算 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 17.5  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

18  消防

- 18.1  概述

18.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范。

18.1.2  项目概况应包括下列内容：

1  文字或列表说明各建（构）筑物的生产类别、耐火等级以及与本项目相邻的建（构）筑物的生产类别和耐火等级；

2  本项目的地理位置与最近公安消防队的距离，消防队接到火灾报警后消防车到达厂区所需时间，附近供水管网的形状、管径和压力，附近消火栓的数量和位置；

3  如设立企业消防队，应说明其规模和组成。

- 18.2  消防设计方案

18.2.1  总图设计方案应包括下列内容：

1  厂区各功能分区、出入口数量、竖向设计等；

2  根据各建（构）筑物及与其相邻建（构）筑物的使用性质、生产类别和耐火等级等情况，分别提出建（构）筑物、堆场、储罐等的防火间距；

3  根据厂房的使用性质、生产类别、耐火等级和占地面积等情况，说明消防车道布置、道路宽度、路边与建筑物外墙距离、路面与空中障碍物之间的净空、消防车道下的暗沟和管道所能承受的压力等情况。

18.2.2  建筑设计方案应包括下列内容：

1  建筑平面防火分区和附设于建筑物内的配套设施的防火设计；

2  楼板、隔墙、防火墙、防火门、窗和管道井等的防火设计；

3  建筑物内疏散走道的宽度、安全出口和疏散楼梯的数量和位置、疏散距离和通向屋顶、地下室楼梯的安全疏散设施的设计；

4  建筑物内装修材料的材质和耐火性能；

5  甲、乙类生产厂房的防爆措施。

18.2.3  暖通消防设计方案应包括下列内容：

1  防排烟的设计原则；

2  典型工业建筑物的防排烟方案；

3  典型民用建筑物的防排烟方案；

4  防火阀、排烟防火阀等暖通消防阀门的设置原则和防排烟系统的自动控制情况；

5  防排烟系统对设备、材料、施工的特殊要求。

18.2.4  消防供水与排水设计方案应包括下列内容：

1  新建厂说明厂区消防水源、供水能力和贮存量的情况；改、扩建及技术改造项目说明原有厂区消防水源、供水能力和贮存量的情况，并说明消防设施的利旧情况；

2  消火栓消防系统、自动喷淋（含水幕）灭火系统、固定（半固定）泡沫灭火系统和气体灭火系统等的设置情况；

3  分系统计算室内外消防给水设计流量及水压；

4  消防水泵房的设置、消防水泵的型号、台数和控制方式，计算消防水池容积；

5  室内管路敷设方式、管径、水压和加压措施，消火栓的间距、保护半径和室内消防水箱的贮水量；

6  室外管路敷设方式、管径、水压和加压措施，消火栓的间距和保护半径；

7  含有易燃、可燃液体的污水管道和雨水管道的水封分隔措施；

8  建筑内灭火器设置。

18.2.5  电气消防设计方案应包括下列内容：

1  消防设备的供电负荷等级、供电电源的数量及供电的可靠性和消防供电系统的接线方式及配电型式；

2  电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统和消防切非的设计及设备技术规格；

3  根据爆炸危险环境区域划分和火灾危险场所的特征进行电气设备的选型，并说明选型依据；

4  防雷、防静电、等电位、接地等装置的设计；

5  各消防系统线缆选型及敷设的要求、与消防相关的电气设备的安装要求。

18.2.6  火灾自动报警设计方案应包括下列内容：

1  系统的形式、消防控制室设置和系统组成；

2  火灾自动报警系统方案和消防联动方案；

3  火灾报警控制器和火灾探测器等主要设备的选择；

4  有智能化系统集成时，说明火灾自动报警系统与智能化系统的联动关系；

5  系统供电方式、线路选型和敷设方式。

- 18.3  设备、材料

18.3.1  应列表说明消防排烟设备材料，详见表18.3.1-1、表18.3.1-2。

表18.3.1-1  设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 与规格 | 使用动力 条件 | 台数 | 设备重量（t） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

表18.3.1-2  材料表

| 序 号 | 材料名称 | 型号与规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18.3.2  应列表说明消防供水与排水设备材料，详见表18.3.2-1、表18.3.2-2。

表18.3.2-1  设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 使用动力 条件 | 台数 | 设备重量(t) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

表18.3.2-2  材料表

| 序号 | 材料名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 重量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18.3.3  应列表说明电气消防设备材料，详见表18.3.3。

表18.3.3  电气设备材料表

| 序号 | 设备（材料）名称 | 型号与规格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18.3.4  应列表说明火灾自动报警设备材料，详见表18.3.4。

表18.3.4  设备材料表

| 序号 | 设备（材料）名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 18.4  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

19  节能

- 19.1  主要耗能设备的能耗状况

19.1.1  设计依据应包括下列内容：

1  国家法律法规、地方政府和主管部门的有关规定；

2  设计采用的标准和规范。

19.1.2  应列表计算能源消耗量和单位产品综合能耗，详见表19.1.2。

表19.1.2  能源消耗表

| 序号 | 能源种类 | 年消耗量 |  | 折算标煤系数 | 折标煤量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合能耗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 单位产品 综合能耗 |  |  |  |  |  |

- 19.2  节能措施

19.2.1  应按生产工艺流程说明采用的节能措施、采用节能的新工艺、新技术、新材料和新设备的情况。

19.2.2  应从总图布置、运输途径、综合管线、建筑空间、建筑材料、保温、采光和通风等方面说明总图运输和建筑设计采用的节能措施。

19.2.3  应从供热、供电、暖通空调、给水排水和动力管道等方面说明公用工程各专业设计所采用的节能措施。

- 19.3  存在的问题及解决方案

应说明设计范围内存在的问题并提出解决方案。

20  总概算

- 20.1  工程总投资

工程总投资应包括下列内容:

工程总投资：                 万元  （含外汇   万美元）

其中，设备购置费             万元

安装工程费                   万元

建筑工程费                   万元

其他工程费                   万元

备注：外汇换算比率

- 20.2  编制依据及办法

20.2.1  初步设计概算应依据“化工设计概算编制办法”进行编制，并列出“化工设计概算编制办法”的文件号和文件名；引进工程还应列出“化工引进项目工程建设概算编制规定”的文件号和文件名。

20.2.2  建筑工程费计算依据必须列出相应的定额及取费标准的文件号和文件名。

20.2.3  安装工程费计算依据必须列出相应的定额（指标）及取费标准的文件号和文件名。

20.2.4  其他工程费计算依据应列出相应的文件号和文件名。

20.2.5  应列出主要设备、材料的价格取值依据，引进项目应说明引进设备从属费计算的依据及外汇比价及依据。

20.2.6  应列出其他专项费用的计算依据及取费标准。

- 20.3  总概算附表

20.3.1  应列出总概算表，详见表20.3.1。

20.3.2  应列出单项工程综合概算表，详见表20.3.2。

20.3.3  宜列出主要设备、建筑、安装三材用量表，详见表20.3.3。

表20.3.1  总概算表

总概算价值:                   万元（含            万美元）

其中：设备购置费              万元（含            万美元）

安装工程费              万元

建筑工程费              万元

其他建设费              万元（含            万美元）

| 序 号 | 主 项 号 | 工程和费用名称 | 概 算 价 值（万元） |  |  |  |  |  | 占建设投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备购置费 | 安装工程费 | 建筑工程费 | 其他建设费 | 合 计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 万元 | 含万美元 | % |
| 1 |  | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 固定资产费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 主要生产项目 | 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 〔1〕 |  | 炼胶车间 | 1．本表由《单项工程综合概算表（表-2）》汇总而成 |  |  |  |  |  |  |
| 〔2〕 |  | 压延、压出车间 | 2．设备购置费 = 1+3+5+8+12 |  |  |  |  |  |  |
| 〔3〕 |  | ---------- | 3．安装工程费 = 2+4+6+7+9+10+11+13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 4．建筑工程费 = 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 辅助生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 公用工程 | 说明：指为全厂服务的公用设施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 〔1〕 |  | 供排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔2〕 |  | 供电及电讯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔3〕 |  | 供汽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔4〕 |  | 动力及工业管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔5〕 |  | 总图运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔6〕 |  | 厂区外管 | 说明：指工艺及供热外管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 服务性工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ----------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 | 生活福利工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ----------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 | 厂外工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ----------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程费用合计 | 一+二+三+四+五+六 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 七 | 固定资产其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔1〕 |  | 土地征用及拆迁补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔2〕 |  | 工程保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔3〕 |  | ------------ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 八 | 无形资产费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | 软件费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | ------------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 九 | 其他资产费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | 建设单位管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | 勘察设计费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定、无形、递延资产合计 | 一+二+三+四+五+六+七+八+九 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 十 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设投资合计 | 一+二+三+四+五+六+七+八+九+十 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 十一 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定资产投资合计（1+2） | 一+二+三+四+五+六+七+八+九+十一 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 十二 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 全额流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 30%铺底流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 项目总投资（1+2+3.1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 报批项目总投资（1+2+3.2） |  |  |  |  |  |  |  |

表20.3.2  单项工程综合概算表

| 主 项 号 | 工程项目 名称 | 概算 价值 (万元) | 单 项 工 程 概 算 价 值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工艺 |  |  | 生产过程物流 |  |  |  |  | 电气 |  |  |  | 自动控制及信息化工程 |  |  | 工业 管道 | 室内 给排水 |  | 采暖通风 |  |  | 土建 |
|  |  |  | 设备 |  | 安装 | 设备 |  |  | 安装 |  | 设备 | 线路 |  | 照防 | 设备 | 安装 |  |  |  |  | 设备 |  | 安装 |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| 一 | 第一项： 主要生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.炼胶车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.压延、压出车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 第二项： 辅助生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.机修车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三项： 公用工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.供排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）厂区供排水管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.供电及电讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）总变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）厂区照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）厂区供电线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.供汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）锅炉房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）烟囱及烟道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）水处理间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）压缩空气站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）热动力站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.总图运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）道路、围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （5）------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.区厂外管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）厂区供汽外线及管架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）厂区动力管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 第四项： 服务性工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2．食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3．汽车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4．------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 第五项： 生活福利工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．外宾招待所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2．------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 厂外工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（一 ～ 六） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表20.3.3  主要设备、建筑、安装三材用量表

| 序号 | 专业名称 | 设 备 |  | 钢材（t） |  |  |  | 木材m3 | 水泥（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备台数 | 总重量（t） | 圆钢 | 型钢 | 管材 | 合计 |  |  |
| 1 | 总图运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 采暖通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 热力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 生产过程物流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 自动控制及信息化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

21  各专业单位工程概算

- 21.1  总图运输专业概算

21.1.1  应列出总图运输专业概算汇总表。

21.1.2  总图运输专业概算表应列表说明，详见表21.1.2。

- 21.2  工艺专业概算

21.2.1  应列出工艺专业概算汇总表。

21.2.2  工艺专业概算表应列表说明，详见表21.2.2。

- 21.3  土建专业概算

21.3.1  应列出土建专业概算汇总表。

21.3.2  土建专业概算表应列表说明，详见表21.3.2。

- 21.4  采暖通风专业概算

21.4.1  应列出采暖通风专业概算汇总表。

21.4.2  采暖通风专业概算表应列表说明，详见表21.4.2。

- 21.5  给排水专业概算

21.5.1  应列出给排水专业概算汇总表。

21.5.2  给排水专业概算表应列表说明，详见表21.5.2。

- 21.6  动力专业概算

21.6.1  应列出动力专业概算汇总表。

21.6.2  动力专业概算应列表说明，详见表21.6.2。

- 21.7  电气专业概算

21.7.1  应列出电气专业概算汇总表。

21.7.2  电气专业概算应列表说明，详见表21.7.2。

- 21.8  热力专业概算

21.8.1  应列出热力专业概算汇总表。

21.8.2  热力专业概算应列表说明，详见表21.8.2。

- 21.9  生产过程物流专业概算

21.9.1  应列出生产过程物流专业概算汇总表。

21.9.2  生产过程物流专业概算应列表说明，详见表21.9.2。

- 21.10  自动控制及信息化专业概算

21.10.1  应列出自动控制及信息化工程专业概算汇总表。

21.10.2  自动控制及信息化工程专业概算应列表说明，详见表21.10.2。

表21.1.2  建筑工程概算表

工程编号：                     概算价值：    万元        三材用量：        三材指标：

建筑面积：    m2              钢材：   t        钢材：       kg/m2

工程名称：                     单位造价：    元/m2            水泥：   t        水泥：       kg/m2

木材：   m3       木材：       m3/m2

| 序 号 | 编制 依据 | 工程内容 | 单 位 | 数 量 |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 三材用量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中 工资 | 合计 | 其中 工资 | 钢材 (t) |  | 水泥 (t) |  | 木材（m3） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 | 合计 | 定额 | 合计 | 定额 |  | 合计 |

表21.2.2  设备及安装单位工程概算表

单项工程编号：              概算价值：               元      技术经济指标

单位工程名称：              其中：设备费             元      单位：         指标：

费用名称：                  安装费：                 元

| 序 号 | 编制 依据 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 | 设备 | 安装工程 |  | 设备 | 安 装 工 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：工资 |  | 合计 | 其中：工资 |

表21.3.2  建筑工程概算表

工程编号：                     概算价值：    万元        三材用量：        三材指标：

建筑面积：    m2              钢材：   t        钢材：       kg/m2

工程名称：                     单位造价：    元/m2            水泥：   t        水泥：       kg/m2

木材：   m3       木材：       m3/m2

| 序 号 | 编制 依据 | 工程内容 | 单 位 | 数 量 |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 三材用量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中 工资 | 合计 | 其中 工资 | 钢材 (t) |  | 水泥 (t) |  | 木材（m3） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 | 合计 | 定额 | 合计 | 定额 |  | 合计 |

表21.4.2  设备及安装单位工程概算表

单项工程编号：              概算价值：               元      技术经济指标

单位工程名称：              其中：设备费             元      单位：         指标：

费用名称：                  安装费：                 元

| 序 号 | 编制 依据 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 | 设备 | 安装工程 |  | 设备 | 安 装 工 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：工资 |  | 合计 | 其中：工资 |

表21.5.2  设备及安装单位工程概算表

单项工程编号：              概算价值：               元      技术经济指标

单位工程名称：              其中：设备费             元      单位：         指标：

费用名称：                  安装费：                 元

| 序 号 | 编制 依据 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 | 设备 | 安装工程 |  | 设备 | 安 装 工 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：工资 |  | 合计 | 其中：工资 |

表21.6.2  设备及安装单位工程概算表

单项工程编号：              概算价值：               元      技术经济指标

单位工程名称：              其中：设备费             元      单位：         指标：

费用名称：                  安装费：                 元

| 序 号 | 编制 依据 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 | 设备 | 安装工程 |  | 设备 | 安 装 工 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：工资 |  | 合计 | 其中：工资 |

表21.7.2  设备及安装单位工程概算表

单项工程编号：              概算价值：               元      技术经济指标

单位工程名称：              其中：设备费             元      单位：         指标：

费用名称：                  安装费：                 元

| 序 号 | 编制 依据 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 | 设备 | 安装工程 |  | 设备 | 安 装 工 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：工资 |  | 合计 | 其中：工资 |

表21.8.2  设备及安装单位工程概算表

单项工程编号：              概算价值：               元      技术经济指标

单位工程名称：              其中：设备费             元      单位：         指标：

费用名称：                  安装费：                 元

| 序 号 | 编制 依据 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 | 设备 | 安装工程 |  | 设备 | 安 装 工 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：工资 |  | 合计 | 其中：工资 |

表21.9.2  设备及安装单位工程概算表

单项工程编号：              概算价值：               元      技术经济指标

单位工程名称：              其中：设备费             元      单位：         指标：

费用名称：                  安装费：                 元

| 序 号 | 编制 依据 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 | 设备 | 安装工程 |  | 设备 | 安 装 工 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：工资 |  | 合计 | 其中：工资 |

表21.10.2  设备及安装单位工程概算表

单项工程编号：              概算价值：               元      技术经济指标

单位工程名称：              其中：设备费             元      单位：         指标：

费用名称：                  安装费：                 元

| 序 号 | 编制 依据 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 重量（t） |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 | 设备 | 安装工程 |  | 设备 | 安 装 工 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：工资 |  | 合计 | 其中：工资 |

22  附件及附图

- 22.1  附件

初步设计文件附件应包括下列内容：

1  项目审批、核准或者备案文件；

2  建设用地规划许可证；

3  厂区地形测量图；

4  其他文件。

- 22.2  附图

22.2.1  总图运输附图应包括下列图纸：

1  厂区位置图；

2  总平面布置图；

3  竖向布置图（简单的可与总平面布置图合并）；

4  综合管线平面布置简图（新厂区出此图）；

5  土石方估算图（根据项目实际情况出此图）。

22.2.2  生产工艺附图应包括下列图纸：

1  生产工艺流程图；

2  生产车间工艺及生产过程物流平面布置图。

22.2.3  供暖、通风机空气调节附图应包括下列图纸：

1  通风、空调系统主要设备平面布置图；

2  制冷站设备平面布置图；

3  空气调节系统流程图，空气处理过程i-d图；

22.2.4  给水排水附图应包括下列图纸：

1  全厂水量平衡图；

2  水泵房平面布置图；

3  循环冷却水水质稳定处理流程图；

4  污水处理流程图；

5  污水处理站平面布置图；

6  水源地平面图；

7  取水泵房平面布置图；

8   二级泵房平面布置图；

9  给水处理流程图；

10  给水处理站平面布置图。

22.2.5  动力与工业管道附图应包括下列图纸：

1  氮气硫化系统图或过热水硫化系统图；

2  动力站设备平面布置图；

3  压缩空气站设备平面布置图。

22.2.6  供配电附图应包括下列图纸：

1  全厂高压供电系统图；

2  总变（配）电所平面图。

22.2.7  供热附图应包括下列图纸：

1  锅炉房热力系统图；

2  锅炉房设备平面布置图；

3  水处理系统流程图。

4  水处理间设备平面布置图。

22.2.8  自动化及信息化工程附图应包括下列图纸：

1  火灾自动报警系统图；

2  综合布线系统图。

22.2.9  建筑、结构附图应包括下列图纸：

1  主要建（构）筑物平、立、剖面图。

22.2.10  维修附图应包括下列图纸：

1  机修设备平面布置图。

22.2.11  环境保护附图应包括下列图纸：

1  生产工艺流程及污染源框图；

2  污水处理工艺流程图。

22.2.12  消防附图应包括下列图纸：

1  火灾自动报警系统图。

附录A  初步设计编制大纲

1  总论

1  概述

1.1.1  项目概述

1.1.2  设计依据

1.1.3  设计指导思想及原则

1.1.4  项目设计范围与分工

1.2  产品方案及建设规模

1.3  组织机构与人力资源配置

1.4  综合技术经济指标

1.5  存在的问题及解决方案

2  技术经济

2.1  财务、经济评价基础条件

2.1.1  财务、经济评价依据

2.1.2  工程总投资组成

2.1.3  资金来源

2.1.4  产品方案及建设规模

2.1.5  财务、经济评价

1  项目计算期（含建设期、生产期）及生产负荷

2  产品销售价格（不含税）

3  税金（流转税及所得税）计算依据

2.2  产品成本和费用估算基础条件

2.2.1  成本和费用估算的依据及说明

2.2.2  生产成本和费用估算

1  原材料成本

2  燃料、动力成本

3  直接工资

4  制造费用

5  折旧及摊销费用

6  修理费用

7  管理费、财务费、销售费用

8  年均总成本费用和年均经营成本费用

9  必要时对产品成本和费用进行分析

2.3  主要经济数据及指标

2.3.1  主要经济数据

1  年均销售收入

2  年均销售税金及附加

3  年均总成本

4  年均利润总额

5  年均所得税

6 年均税后利润

7  借款偿还期

2.3.2  主要经济指标

1  投资利润率

2  投资利税率

3  销售收入利润率

4  销售收入利税率

5  全投资内部收益率（所得税前）FIRR和全投资财务净现值（所得税前）FNPV；

6  全投资内部收益率（所得税后）FIRR和全投资财务净现值（所得税后）FNPV。

2.4  主要财务报表

1  主要经济数据及评价指标表

2  投资使用计划与资金筹措表

3  总成本费用估算表

4  销售收入、销售税金及附加估算表

5  损益表

6  财务现金流量表（全投资）

7  固定资产投资借款还本、付息表

8  资产负债表

3  总图运输

3.1  概述

3.1.1  设计依据

3.1.2  厂址概况

3.2  总平面布置

3.2.1  总平面布置原则

3.2.2  总平面布置

3.2.3  总平面布置的主要经济技术指标

3.3  竖向设计

3.3.1  竖向设计原则

3.3.2  竖向设计依据

3.3.3  土石方计算及调配

3.4  工厂防护设施及绿化

3.4.1  工厂围墙的设计

3.4.2  大门和侧门的设计

3.4.3  油罐区围堤设计

3.4.4  工厂绿化设计

3.5  工厂运输

3.5.1  厂外运输条件

3.5.2  车辆配置及厂内道路

3.6  消防设计

3.6.1  厂区各功能分区、出入口数量、竖向设计

3.6.2  建（构）筑物、堆场、储罐等的防火间距

3.6.3  消防车道

3.7  存在的问题及解决方案

4  生产工艺

4.1  概述

4.1.1  设计依据

4.1.2  设计范围

4.2  产品方案与建设规模

4.3  工艺技术方案

4.3.1  软件技术来源以及产品质量标准

4.3.2  原材料来源、用量

4.3.3  生产工艺方法、工艺流程

4.3.4  主要设备选型

4.3.5  原材料、半成品、成品检测

4.3.6  生产人员配备

4.4  工艺平面布置

4.4.1  工艺平面布置原则

4.4.2  生产车间功能区域划分、工艺设备布置

4.5  存在的问题及解决方案

5  生产过程物流

5.1  概述

5.5.1  设计依据

5.5.2  设计范围

5.2  生产过程物流

5.2.1  原材料、半成品、成品的储运

5.2.2  生产过程物流主要设备选型

5.3  智能物流设施

5.4  存在的问题及解决方案

6  采暖、通风及空气调节

6.1  概述

6.1.1  设计依据

6.1.2  设计范围

6.1.3  气象资料

6.1.4  设计基础数据

6.2  供暖设计方案

6.3  通风设计方案

6.4  空气调节设计方案

6.5  制冷系统设计方案

6.6  防排烟系统设计方案

6.7  设备、材料及人员

6.8  存在的问题及解决方案

7  给水排水

7.1  概述

7.1.1  设计依据

7.1.2  设计范围

7.1.3  气象及水文地质资料

7.1.4  厂区概况

7.2  给水水源及输水管道

7.2.1  给水水源

7.2.2  给水管道设计

7.3  给水系统

7.3.1  给水系统

7.3.2  室内生活给水

7.3.3  给水管道设计

7.3.4  给排水设计参数

7.4  排水系统

7.4.1  室内排水

7.4.2  厂区排水

7.4.3  雨水排水

7.4.4  排水管道设计

7.5  消防系统

7.6  污水及废水处理

7.6.1  污水废水水质

7.6.2  接收排水水质

7.6.3  污水及废水处理方案

7.6.4  污泥处置

7.7  设备、材料及人员

7.8  存在的问题及解决方案

8  动力与工业管道

8.1  概述

8.1.1  设计依据

8.1.2  设计范围

8.2  动力介质参数及消耗量

8.3  动力站

8.3.1  动力站系统

8.3.2  动力站设计方案和设备选型

8.4  压缩空气站

8.4.1  压缩空气站系统

8.4.2  压缩空气站设计方案和设备选型

8.5  车间与厂区工业管道

8.5.1  车间动力介质

8.5.2  车间管道敷设方式

8.5.3  车间管道材质

8.5.4  车间管道保温（冷）及防腐

8.6  设备、材料及人员

8.7  存在的问题及解决方案

9  供配电

9.1  概述

9.1.1  设计依据

9.1.2  设计范围

9.1.3  负荷等级及供电要求

9.1.4  电源概况

9.2  全厂用电负荷、无功功率补偿及谐波

9.2.1  全厂电力负荷计算

9.2.2  无功功率

9.2.3  谐波

9.3  供电系统

9.3.1  总变（配）电站、高压配电所的设计和主电力变压器的选择

9.3.2  系统的接线方式及电能计量

9.3.3  高压电气设备

9.3.4  继电保护方式及自动装置

9.3.5  操作电源

9.3.6  高压系统中性点接地方式

9.3.7  高压电气设备过电压保护及接地装置

9.4  车间变电所及车间配电

9.4.1  车间变电所设计

9.4.2  低压接地系统

9.4.3  车间环境特征、爆炸危险区分区和火灾危险环境特征

9.4.4  车间动力及照明配电设备

9.4.5  车间配线的方式和电缆、导线的选择及敷设方式

9.4.6  特殊传动、控制联锁、电热等设备的设计

9.5  厂区供电线路、厂区照明和室内照明

9.5.1  厂区供电线路的电缆选型及敷设方式

9.5.2  厂区照明

9.5.3  室内照明

9.6  防雷、防静电、接地和等电位

9.6.1  防雷

9.6.2  防静电

9.6.3  接地

9.6.4  等电位

9.7  电气消防

9.7.1  消防负荷等级及供电要求

9.7.2  消防系统设计

9.7.3  爆炸危险区分区和火灾危险环境电气设备的选择

9.7.4  防雷、防静电、等电位、接地

9.7.5  消防线路选择和敷设、消防电气设备的安装

9.8  设备、材料及人员

9.9  存在的问题及解决方案

10  供热

10.1  概述

10.1.1  设计依据

10.1.2  设计范围

10.1.3  供热概况

10.2  供热负荷

10.3  锅炉设备的选择

10.4  辅助设备的选择

10.4.1  燃料系统

10.4.2  灰渣系统

10.4.3  水处理系统

10.4.4  烟气净化

10.4.5  发热设备及热管道保温材料

10.4.6  厂区供热管网

10.5  设备、材料及人员

10.6  存在的问题及解决方案

11  自动控制及信息化工程

11.1  概述

11.1.1  设计依据

11.1.2  设计范围

11.2  总体方案

11.3  自动控制及仪表选型

11.3.1  自动控制

11.3.2  仪表

13.4  火灾自动报警系统

11.5  信息化工程

11.5.1  信息化系统

11.5.2  综合布线系统

11.6   设备、器材及人员

11.7 存在的问题及解决方案

12  建筑、结构

12.1  概述

12.1.1  设计依据

12.1.2  设计范围

12.1.3  设计基础资料

12.1.4  工程地质和水文地质情况

12.1.5  场地地震基本烈度

12.2  建筑设计

12.2.1  建筑平面功能设计及各类建筑的设计标准

12.2.2  建筑立面设计及装修

12.2.3  建筑构造

12.2.4  建筑物的特殊要求

12.2.5  建筑物扩建的要求

12.2.6  专项工程

12.2.7  建筑节能

12.3  建筑消防设计

12.3.1  防火分区

12.3.2  防火构造

12.3.3  安全疏散

12.3.4  内装修

12.3.5  防爆

12.4  结构设计

12.4.1  地基处理及基础设计方案

12.4.2  结构选型

12.5  主要建筑材料

12.5.1  钢材

12.5.2  混凝土

12.5.3  木材

12.5.4  砖及砌块

12.6  建（构）筑物一览表

12.7  存在的问题及解决方案

13  维修

13.0.1  设计范围

13.0.2  机修

13.0.3  电修、仪修和管修

13.0.4  设备选型

14  职业安全与卫生

14.1  概述

14.1.1  设计依据

14.1.2  设计范围

14.2  不安全因素和职业病危害分析

14.2.1  不安全因素

14.2.2  职业病危害因素及危害程度

14.3  安全与职业病防护措施

14.3.1  安全防护

14.3.2  职业病防护

14.4  预期效果及评价

14.5  职业安全卫生投资概算

14.6  存在的问题及解决方案

15  环境保护

15.1  概述

15.1.1  设计依据

15.1.2  设计范围

15.2  主要污染源及主要污染物

15.2.1  项目所在地环境现状及分析

15.2.2  主要污染源和污染物

15.3  环境保护措施

15.3.1  环境保护措施及预期效果

15.3.2  环境保护管理机构及环境检测

15.4  环境影响分析及环境保护投资概算

15.4.1  环境影响分析

15.4.2  环保设施投资概算

15.5  存在的问题及解决方案

16  消防

16.1  概述

16.1.1  设计依据

16.1.2  项目概况

16.2  消防设计方案

16.2.1  总图

16.2.2  建筑

16.2.3  暖通

16.2.4  供水与排水

16.2.5  电气

16.2.6  火灾自动报警

16.3  设备、材料

16.4  存在的问题及解决方案

17  节能

17.1  主要耗能设备的能耗状况

17.1.1  设计依据

17.1.2  综合能耗计算

17.2  节能措施

17.2.1  生产工艺节能措施

17.2.2  总图和建筑节能措施

17.2.3  公用工程节能措施

17.3  存在的问题及解决方案

18  总概算

18.1  工程总投资

18.2  编制依据及办法

18.2.1  初步设计概算依据

18.2.2  建筑工程费计算依据的定额及取费标准的文件号和文件名

18.2.3  安装工程费计算依据的定额（指标）及取费标准的文件号和文件名

18.2.4  其他工程费计算依据的文件号和文件名

18.2.5  主要设备、材料的价格取值依据

18.2.6  其它专项费用的计算依据及取费标准

18.3  总概算附表

19  各专业单位工程概算

19.1  总图运输专业概算

19.2  工艺专业概算

19.3  建筑结构专业概算

19.4  采暖通风专业概算

19.5  给水排水专业概算

19.6  动力专业概算

19.7  电气专业概算

19.8  热力专业概算

19.9  生产过程物流专业概算

19.10  自动控制及信息化工程专业概算

20  附件及附图

20.1  附件

20.2  附图

附录B  全厂电力负荷计算表

表B-1  车间变电所负荷计算表

| 序号 | 设备名称 |  |  | ∑Pe(工作）(kw) | ∑Pe(备用）(kw) | Kx | cosφ | Pc (kW) | Qc(kvar) | Sc (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  | 车间变电所 1PS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *.1 |  | 车间变电所 1PS 0.4kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各专业的设备或设备组1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各专业的设备或设备组n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乘以同时系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4kV电容器补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4kV电容器补偿后小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器损耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器容量选择 |  |  |  |  |  |  | 负荷率 |  |  |
| *.2 |  | 车间变电所1PS 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各专业的设备或设备组1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各专业的设备或设备组n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乘以同时系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10kV电容器补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10kV电容器补偿后合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | 车间变电所 nPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *.1 |  | 车间变电所 nPS 0.4kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *.2 |  | 车间变电所1PS 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B-2  车间10kV配电所负荷计算表

| 序号 | 设备名称 | ∑Pe(工作）(kw) | ∑Pe(备用）(kw) | Kx | cosφ | Pc (kW) | Qc(kvar) | Sc (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 车间10kV配电所 HDR1 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
| *.1 | 车间10kV配电所 HDR1 10kV负荷 I段母线 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *PS 0.4kV设备折合至10kV侧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *PS 0.4kV设备折合至10kV侧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *PS 10kV设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *PS 10kV设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乘以同时系数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10kV电容器补偿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10kV电容器补偿后合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| *.1 | 车间10kV配电所 HDR1 10kV负荷 n段母线 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| * | 车间10kV配电所 HDRn 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
| *.1 | 车间10kV配电所 HDRn 10kV负荷 I段母线 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| *.1 | 车间10kV配电所 HDR1 10kV负荷 n段母线 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

表B-3  总变（配）电站负荷计算表

| 序号 | 设备名称 | ∑Pe(工作）(kw) | ∑Pe(备用）(kw) | Kx | cosφ | Pc (kW) | Qc(kvar) | Sc (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *.1 | 总变（配）电站 10kV负荷 I段母线 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDR* I段母线10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDR* m段母线10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乘以同时系数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10kV电容器补偿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10kV电容器补偿后小计2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器损耗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器容量选择 |  |  |  |  | 负荷率 |  |  |
| *.1 | 总变（配）电站 10kV负荷 n段母线 10kV负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如为总配电站，则不需要选择变压器容量。

本规范用词说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

（1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

（2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  标准中指定应按其他有关标准、规范执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

附：条文说明

中国人民共和国化工行业标准

橡胶工厂初步设计文件编制标准

HG／T22818-2021

条 文 说 明

制定说明

行业标准《橡胶工厂初步设计文件编制标准》（HG/T xxxxx-202x），经工业和信息化部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规定制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国橡胶工程的实践经验，同时参考了国内外工程技术应用方面的大量资料。

为了便于广大设计、施工、项目管理咨询、生产、科研、教学等单位有关人员在使用本规定时能正确理解和执行条文规定，《橡胶工厂初步设计文件编制标准》编制组按章、节、条顺序编制了本规定的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进一步说明和解释。但是，本条文说明不具备与规定正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规范的参考。

目      次

4  技术经济	96

4.4  主要财务报表	96

5  总图运输	97

5.1  概述	97

5.3  竖向设计	97

6  生产工艺	98

6.2  产品方案与生产规模	98

6.4  工艺平面布置	98

9  给水排水	99

9.1  概述	99

9.2  给水水源及输水管道	99

9.6  污水及废水处理	99

11  供配电	100

11.1  概述	100

11.2  全厂用电负荷、无功功率补偿及谐波	100

11.3  供电系统	100

11.4  车间变电所及车间配电	101

11.6  防雷、防静电、接地和等电位	101

11.8  设备、材料及人员	101

12  供热	102

12.1  概述	102

12.4  辅助设备的选择	102

13  自动控制及信息化工程	103

13.1  概述	103

14  建筑、结构	104

14.1  概述	104

14.3  建筑消防设计	104

14.4  建筑消防设计	104

15  维修	105

16  职业安全与卫生	106

16.2  消防设计方案	106

17  环境保护	107

17.3  环境保护措施	107

18  消防	108

18.2  消防设计方案	108

21  各专业单位工程概算	109

21.1  总图运输专业概算	109

21.2  工艺专业概算	109

21.3  土建专业概算	109

21.4  采暖通风专业概算	109

21.5  给排水专业概算	110

21.6  动力专业概算	110

21.7  电气专业概算	110

21.8  热力专业概算	111

21.9  生产过程物流专业概算	111

21.10  自动控制及信息化工程专业概算	112

Contents

4  Technical economy	 96

4.4 Main financial statements 	96

5  General plan transportation	 97

5.1 Overview 	97

5.3 Vertical design 	97

6  Production process 	98

6.2 Product plan and production scale 	98

6.4 Process layout 	98

9  Water supply and drainage 	99

9.1 Overview 	99

9.2 Water supply and water pipeline 	99

9.6 Sewage and wastewater treatment 	99

11 Power supply and distribution 	100

11.1 Overview 	 100

11.2 Whole plant power load, reactive power compensation and harmonics	 100

11.3 Power supply system 	100

11.4 Workshop substation and workshop power distribution 	    101

11.6 Lightning protection, anti-static, grounding and equipotentiality	   101

11.8 Equipment, materials and personnel	    101

12  Heating 	102

12.1 Overview 	102

12.4 Selection of auxiliary equipment 	102

13  Automatic control and information engineering	 103

13.1  Overview	 103

14  Architecture, structure	 104

14.1 Overview	 104

14.3 Building fire protection design	 104

14.4 Building fire protection design	 104

15  Maintenance	 105

16  Occupational Safety and Health	  106

16.2 Fire protection design plan	 106

17  Environmental protection	 107

17.3 Environmental protection measures	 107

18  Fire protection	 108

18.2 Fire protection design plan	 108

21  Project estimates for each professional unit	 109

21.1 General plan transportation professional estimate	 109

21.2 Technical budget estimates	 109

21.3 Budget estimates for civil engineering	 109

21.4 Professional estimates for heating and ventilation	 109

21.5 Professional budget estimates for water supply and drainage	 110

21.6 Power professional estimate	 110

21.7 Electrical professional estimates	 110

21.8 Thermal professional estimates	 111

21.9 Production process logistics professional estimate	 111

21.10 Professional budget estimates for automatic control and

information engineering	 112

4  技术经济

- 4.4  主要财务报表

4.4.1  主要财务报表的内容在满足评价要求的情况下也可在《 建设项目经济评价方法与参数》规定的基础上进行调整

5  总图运输

- 5.1  概述

5.1.1  第3款中有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件包括用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、建筑物控制高度、建筑退让各类控制线距离、容积率、建筑密度、绿地率、日照标准、高压走廊、出入口位置和停车泊位数等。

5.1.2  第1款中工厂所在地地理位置的信息包括周围自然与人文环境、道路、市政基础设施和公共服务设施的配套及供应情况，以及四邻原有和规划 的重要建筑物与构筑物

第6款中与总平面设计有关的自然因素包括地震、湿陷性或胀缩性土、地裂缝、岩溶、滑坡与其他地质灾害。

- 5.3  竖向设计

5.3.2  竖向设计的依据包括城市道路和管道的标高、地形、排水、最高洪水位、最潮水位和土方平衡等情况。竖向设计方式包括平坡式、阶梯式和混合式。

6  生产工艺

- 6.2  产品方案与生产规模

6.2.1  由于橡胶制品生产过程中不可避免会产生废品，以及产品破坏性试验造成的产品损耗，因而工艺设计时，实际年产量应大于计划年产量。通常设计产量可按下列公式计算得出：

设计产量 = 计划产量/(产品合格率 - 检验率)。

- 6.4  工艺平面布置

6.4.2  生产车间工艺平面布置图应绘出有关的建（构）筑物并标出轴线与尺寸，绘出全部设备，在有条件的前提下应标注主要设备的定位尺寸。

9  给水排水

- 9.1  概述

9.1.3  与给水排水相关的设计资料主要指气象和地质等资料，包括年平均气温、绝对最高温度、绝对最低温度、年平均降雨量、土壤冻结最大深度、地下水位及其升降幅度、地下水的侵蚀性鉴定、水温（月平均最高和最低）、湿陷性、抗震等。并应提出设计原则及设计特点等。

- 9.2  给水水源及输水管道

9.2.3  供水干管的具体情况包括方位、管径、水量、水压和水质等内容。

- 9.6  污水及废水处理

9.6.3  污水处理方案包括污水处理站的位置、处理方案和流程、处理深度、所达到的标准和设备选型等内容。

11  供配电

- 11.1  概述

11.1.1  建设单位提供的设计基础资料包含有关部门（如：供电部门、消防部门、规划部门、安全环保部门等）认定的工程设计资料，设计任务书及设计要求等。

11.1.2  设计范围中说明的设计范围是指设计涵盖的建筑单体的范围和电气系统种类的范围。

专项设计主要指总变（配）电站及其外电源工程、控制中心、试验中心、数据机房等专业机房、厨房、燃气站、室外景观照明、建筑物立面照明等设计。

11.1.3  用电负荷等级按《供配电系统设计规范》GB 50052的有关要求确定，以工艺需求为主导，结合业主运行管理及风险防范的实际措施行进综合考虑，合理确定。

- 11.2  全厂用电负荷、无功功率补偿及谐波

11.2.1  负荷计算包含下列内容：

1  说明相关用电负荷数据，至少列出设备安装功率（消防负荷单独列）、备用功率（消防负荷单独列）、计算功率、计算视在功率、年耗电量；

2  负荷计算表能体现初步设计中与其相关的各项数据；

3  宜按10/0.4kV变电所为基本单元进行负荷计算和选择变压器，如单台用电设备功率较大或同类用电设备台数较多，需要确定其在变配电所中各变压器上的分配时，应按单台10/0.4kV变压器为基本单元进行负荷计算和变压器选择；

4  一、二级负荷按系统接线方式和实际工作负荷进行负荷计算，用以确定系统接线和变压器容量满足应急情况下一、二级负荷的供电需求；

11.2.3  对于电机的启动及调速装置造成的谐波情况宜有说明，宜对成套设备的谐波治理提出技术要求。

- 11.3  供电系统

11.3.1  说明总变（配）电站、高压配电所的位置、型式、数量等内容。主电力变压器的选型包含容量、电压、阻抗、调压方式、负载率等参数的选择和依据。

11.3.2  为保证一、二级负荷可靠供电，系统接线方式的选择应与一、二级用电负荷计算相对应，并采取相应的继电保护措施、设置合适的自动装置。

11.3.3  说明高压电气设备按负荷、环境条件、电压、短路电流计算等结果进行选择的结论和依据，并说明设备动、热稳定校验。高压电气设备的选择主要是指隔离开关、断路器、互感器、过电压保护器、电容器和高压开关柜等。

11.3.5  有条件时说明直流负荷计算或经常负荷及事故负荷的计算结果。

11.3.6  说明供电系统的电容电流情况。选择中性点高电阻接地系统或不接地系统时，说明电容电流的补偿措施。

- 11.4  车间变电所及车间配电

11.4.3  对炭黑储存、输送、使用等环节、胶浆房、硫磺库、危废品库等区域考虑爆炸危险源判定及爆炸危险区域范围的划分。国家规范GB50058-2014中取消了火灾危险环境的划分和选型等内容，对于火灾危险环境设电气备选型、安装及电气线路敷设安装等内容，在设计中可参考国家规范GB 50016和GB/T 16895.2-2017相关内容。

- 11.6  防雷、防静电、接地和等电位

11.6.3  说明各需要接地的系统的接地系统是否采用公用接地系统，说明其接地装置的设计要求。

- 11.8  设备、材料及人员

11.8.1  设备材料表应根据概算需求列出电气设备及材料的名称、规格和数量。

12  供热

- 12.1  概述

12.1.2 设计范围包括锅炉房和厂区室外管线等；

12.1.3扩建、改建和技改项目，说明原有锅炉、水处理及厂区供热管网等的利用原则和改造措施，新老供热设施之间的关系等

- 12.4  辅助设备的选择

12.4.1 说明燃料系统中主要设备的参数，包括规格、型号和数量等。

12.4.2说明出灰系统中主要设备的参数，包括规格、型号和数量等。

13  自动控制及信息化工程

- 13.1  概述

13.1.2  自动控制及信息化工程的主要系统包括生产自动控制系统、能源管理系统、火灾自动报警系统、综合布线系统、安全防范系统、生产信息化管理系统、工业电视系统、工业互联网等。由于不同的项目中，业主（或投资方）对项目信息化工程的功能要求各不相同，故本章节编制可根据项目实际情况进行合理取舍。

14  建筑、结构

- 14.1  概述

14.1.3  设计范围包括生产车间、辅助生产车间、试验室以及仓库等。

14.1.3  设计资料包括基本风压( kN/m2 ) 、基本雪压( kN/m2) 、极端最高温度（℃）、冬季室外计算温度（℃）、年最大降雨量（mm）、日最大降雨量（mm）、年主导风向等。

14.1.4  项目所在地区的工程地质和水文地质情况,包括：地基土的工程性质及土的物理力学指标，地基承载力特征值，地基稳定性，地下水的埋深及有无侵蚀性等。其中着重对场地的特殊地质条件如软弱地基、膨胀土、滑坡、冻土、溶洞、抗震的不利地段等分别予以说明。当已有的工程地质勘察报告不够详尽或由于建筑的重要性、复杂性，设计对场地工程地质勘察有特殊内容的要求时，应提出补充勘察的要求。

- 14.3  建筑消防设计

14.3.4  建筑物内装修材料主要包括吊顶、轻质材料隔墙、墙纸、吸音材料和地面铺设等。

14.3.5  甲、乙类生产厂房的防爆措施主要包括如结构选型、泄压设施的材质，墙面、地面及门窗的做法。

- 14.4  建筑消防设计

14.4.2  第2款中主要结构构件的选型包括基础、柱、楼层梁、板、屋架（网架）、屋面梁和屋面板等。

第4款中地区性特殊问题主要指湿陷性土、膨胀土、滑坡、冻土和溶洞等。

15  维修

15.0.1  维修外包时应说明与外部单位的分工、协作关系。

16  职业安全与卫生

- 16.2  消防设计方案

16.2.2生产环境中存在的有害因素主要包括高温及低温等自然环境因素、通风不良及采光照明不足等建筑布局不合理的因素。

17  环境保护

- 17.3  环境保护措施

17.3.1  污染物治理措施应做到对污水、粉尘、废气等污染物集中收集、集中处理、集中达标排放。

18  消防

- 18.2  消防设计方案

18.2.5  第4款主要说明与消防相关的防静电措施、建构筑物及室外设备的防雷措施、等电位措施和接地措施，其余与防雷、防静电、等电位、接地等设计相关的内容见11.6节有关内容。

21  各专业单位工程概算

- 21.1  总图运输专业概算

21.1.1  总图运输专业概算汇总表应列出:

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 2 材料 | t |
| 其中钢材： | t |
| 水泥： | t |
| 木材： | t |

- 21.2  工艺专业概算

21.2.1  工艺专业概算汇总表应列出：

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 其中设备费： | 万元 |
| 安装费： | 万元 |
| 2 设备台数： | 台 |
| 3 设备重量： | t |
| 4 材料： | t |

其中：宜分别列出管材、型钢、钢筋、水泥、木材等的重量。

- 21.3  土建专业概算

21.3.1  土建专业概算汇总表应列出：

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 2 材料 | t |
| 其中钢材： | t |
| 水泥： | t |
| 木材： | t |

- 21.4  采暖通风专业概算

21.4.1  采暖通风专业概算汇总表应列出:

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 其中设备费： | 万元 |
| 安装费： | 万元 |
| 2 设备台数： | 台 |
| 3 设备重量： | t |
| 4 材料： | t |

其中：宜分别列出管材、型钢、钢筋、水泥、木材等的重量。

- 21.5  给排水专业概算

21.5.1  给水排水专业概算汇总表应列出:

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 其中设备费： | 万元 |
| 安装费： | 万元 |
| 2 设备台数： | 台 |
| 3 设备重量： | t |
| 4 材料： | t |

其中：宜分别列出管材、型钢、钢筋、水泥、木材等的重量。

- 21.6  动力专业概算

21.6.1  动力专业概算汇总表应列出:

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 其中设备费： | 万元 |
| 安装费： | 万元 |
| 2 设备台数： | 台 |
| 3 设备重量： | t |
| 4 材料： | t |

其中：宜分别列出管材、型钢、钢筋、水泥、木材等的重量。

- 21.7  电气专业概算

21.7.1  电气专业概算汇总表应列出:

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 其中设备费： | 万元 |
| 安装费： | 万元 |
| 2 设备台数： | 台 |
| 3 设备重量： | t |
| 4 材料： | t |

其中：宜分别列出管材、型钢、钢筋、水泥、木材等的重量。

- 21.8  热力专业概算

21.8.1  热力专业概算汇总表应列出:

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 其中设备费： | 万元 |
| 安装费： | 万元 |
| 2 设备台数： | 台 |
| 3 设备重量： | t |
| 4 材料： | t |

其中：宜分别列出管材、型钢、钢筋、水泥、木材等的重量。

- 21.9  生产过程物流专业概算

21.9.1  生产过程物流专业概算汇总表应列出:

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 其中设备费： | 万元 |
| 安装费： | 万元 |
| 2 设备台数： | 台 |
| 3 设备重量： | t |
| 4 材料： | t |

其中：宜分别列出管材、型钢、钢筋、水泥、木材等的重量。

- 21.10  自动控制及信息化工程专业概算

21.10.1   自动控制及信息化工程专业概算汇总表应列出:

| 1 投资 | 万元 |
| --- | --- |
| 其中设备费： | 万元 |
| 安装费： | 万元 |
| 2 设备台数： | 台 |
| 3 设备重量： | t |
| 4 材料： | t |

其中：宜分别列出管材、型钢、钢筋、水泥、木材等的重量。